|  | Podmínky pro revizní činnost na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize | Stran: | 1 / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Platnost od: | 18.11.2013 |
|  |  | Účinnost od: | 01.12.2013 |
| Prováděcí pokyn ECZR | ECZR-PP-DS-117 | Revize: | 00 |

| Prováděcí pokyn PP-DS-117 společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno | Datum a podpis |
| Vydavatel: | ECZR | Síťový management | Mezera David |  |
| Schvalovatel: | ECZR | Síťový management | Mezera David |  |

| Manažer ISŘ: | ECZR | Procesní řízení a organizace | Bilko Radek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Zpracovatel: | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ECZR | Standardizace | Rynda Jaroslav |

| Smluvní návaznost (SLA): | SLA 31-42, SLA 31-43, SLA 31-44, SLA 31-45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno |
| Odsouhlaseno na straně odběratele SLA: | ECD | Řízení realizace služeb | Horák Pavel |
| Odsouhlaseno na straně dodavatele SLA: | ECZR | Síťový management | Mezera David |

| Lokalizováno na základě (KR/RL): |  |
| --- | --- |

| Související procesy / procesní buňky | Údržba, opravy a odstraňování poruch sítě VN, NN a ZP |
| --- | --- |

Změnový list

| Označení části textu* | Popis změny |
| --- | --- |
| Celý dokument | V návaznosti na nová pravidla tvorby IŘD od 1.1.2011 je použita nová šablona PP. |
| Celý dokument | V textu dokumentu doplněn výraz Provozní RT = Provozní revizní technik |
| Příloha 7.3 | Aktualizována příloha 7.3 Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Česká republika, s.r.o. |
| Čl. 3.2.2 | Doplněn nový odstavec Podmínky pro činnost Provozního RT |
| Čl. 3.2.3 | Doplněno,: „Ve vztahu k Provoznímu RT ESCZ, bude zjištěný nedbalý přístup řešen v rámci pracovněprávních vztahů společností ESCZ.“ |
| Čl. 4 | Doplněno,: „Fakturace provedené činnosti se řídí platnými obchodními podmínkami mezi ESCZ a ECZR dle schváleného ceníku prací. Hodnocení Provozního RT ESCZ se řídí vnitřními předpisy ESCZ.“ |
| Čl. 5 | Doplněna příloha c,: „Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize“ Doplněna příloha d,: „Základní požadavky na obsah dokumentu Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení.“ |
| Celý dokument | V souvislosti s novými pravidly tvorby IŘD dle ECZR-SM-001 Systém řízení dokumentů a záznamů, z 14. 2. 2013, použita nová šablona PP |

* příp. odkaz na kapitolu, odstavec,  …

Obsah

Změnový list	2

Obsah	3

1	Účel	3

1.1	Zdůvodnění	3

1.2	Cíl	3

2	Oblast odpovědnosti a působnosti	4

3	Pojmy - definice a zkratky	4

4	Popis činností a pravidel	4

5	Související dokumentace	5

5.1	IŘD	5

5.2	Další dokumenty	5

6	Závěrečná a přechodná ustanovení	5

7	Přílohy	6

P1	Požadované dokumenty ke spolupráci ECZR a RT	7

P2	Pověření k revizím distribučního zařízení v provozování ECZR	8

P3	Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Česká republika, s.r.o.	9

P4	Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize	10

# Účel

Pokyn je vydáván za účelem definování pravidel a stanovení jednotných organizačních, technických a obchodních podmínek pro revizní činnost na zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. v provozování společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

Stanovuje pravidla pro činnost Pověřeného a Provozního revizního technikajen pro oblast distribuční soustavy v provozování společnosti ECZR. Při aktivitách Pověřeného nebo Provozního RT mimo tuto oblast, není již RT nijak vázán předpisy a požadavky společnosti ECZR.

Činnosti v distribučním zařízení společnosti E.ON jsou a musí být organizovány a prováděny tak, aby veřejnost, zaměstnanci nebo dodavatelé stavebně montážních prací nebyli vystaveni riziku zranění či smrtelným úrazům.

  - Zdůvodnění

Společnost E.ON usiluje o to, aby se vyhnula jakýmkoliv nehodám. Je nepřijatelné, aby docházelo k nehodám (bez ohledu na to, zda se týkají zaměstnanců společnosti E.ON, zaměstnanců zhotovitelů, poskytovatelů provozních služeb nebo třetích stran). Nejúčinnější způsob, jak se vyhnout nehodám, je identifikovat a řídit rizika dříve, než k nehodám nebo událostem dojde.

  - Cíl

Cílem tohoto dokumentu je sjednocení pohledu revizních techniků na bezpečnostní rizika, zdůraznění významu uvádění do provozu a dále provozovat jen zařízení bezpečná - vyhotovená v souladu s technickou legislativou ECD, jejíž prioritou je ochrana zdraví všech lidí, jež mohou přijít v blízkost zařízení či dokonce v bezprostřední kontakt a dále zlepšení kultury bezpečnosti při všech činnostech prováděných na zařízení, především snížení počtu pracovních úrazů v souladu s korporátní strategií dle koncernové směrnice KR22-EEA “Bezpečnost práce, ochrana zdraví, životní prostředí“.

# Oblast odpovědnosti a působnosti

Za činnosti a povinnosti vyplývající v souvislosti s elektrotechnickou kvalifikací dle § 9. Vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., je plně odpovědný pracovník tuto elektrotechnickou kvalifikaci splňující a činnost revizního technika konající.

Pokyn je závazný pro jednotlivé útvary v rozsahu jejich působení ECZR (SDS)

# Pojmy - definice a zkratky

| Pojem / Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| odpovědný pracovník | pracovník, který má pravomoci, povinnosti a odpovědnost k dané aktivitě |
| RT | revizní technik |
| Pověřený RT | revizní technik splňující požadované podmínky a zapsaný do aktuálního seznamu pověřených revizních techniků ECZR |
| Provozní RT ESCZ | revizní technik splňující požadované podmínky pro provádění revizní činnosti na zařízení na základě požadavku ECZR |
| ECZR | E.ON Česká republika, s.r.o. |
| ESCZ | E.ON Servisní, s.r.o. |
| ČSN | Česká technická norma |
| PNE | Podniková norma energetiky |
| TNS | Technická norma společnosti |
| ITI | Institut technické inspekce |
| TIČR | Technická inspekce České republiky |
| ČÚBP | Český úřad bezpečnosti práce |

# Popis činností a pravidel

Podrobné zpracování organizačních, technických a obchodních podmínek dále podmínek týkajících se získání pověření pro provádění revizní činnosti, organizační sled k provedení revizní činnosti na zařízení, oblast působnosti Pověřených i Provozních RT, je obsahem samostatné přílohy tohoto pokynu, v dokumentu Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize.

RT splňující stanovená pravidla je pověřen k provádění revizní činnosti formou pověřovací listiny (viz příloha P.2).

Aktualizovaný seznam Pověřených RT je přístupný na stránkách vnitřního informačního systému a na základě osobního hesla na internetových stránkách v technických informacích.

# Související dokumentace

## IŘD

ECZR-PP-SDS-004.05	Technické podmínky dodávky staveb pro E.ON Česká republika, s.r.o.  (bude nahrazen ECZR-PP-DS-133 Technické podmínky dodávky staveb pro E.ON Česká republika, s.r.o.)

## Další dokumenty

- Zákon č.174/1968 Sb.		o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Zákon č.505/1990 Sb.		o metrologii ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Zákon č.458/2000 Sb.		o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Zákon č.455/1991 Sb.		Živnostenský zákon ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Zákon č.513/1991 Sb.		Obchodní zákoník ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Zákon č.22/1997 Sb.		o technických požadavcích na výrobky a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Vyhl. ČÚBP č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Vyhl. č.73/2010 Sb.		o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) Účinnost vyhlášky od 1.6. 2010

- Vyhl. ČÚBP č.48/1982 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- NV č.101/2005 Sb. 		Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- ČSN 33 1500		Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-6		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- ČSN EN 50110-1		Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- PNE 33 0000-3		Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy

- PNE 33 0000-6		Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos 
a distribuci elektrické energie

# Závěrečná a přechodná ustanovení

- ECZR-PP-DS-117	nahrazuje původní ECZR-PP-SDS-010

- Odkazy uvedené jsou v souladu s označením IŘD před platností ECZR-PK-2012-03 jednatelů ECZR Platnost a aplikace interní řízené dokumentace ECZR od 01. 01. 2013. Současně s aktualizací označení odkazovaných IŘD, bude umožněna i aktualizace odkazů v tomto dokumentu použitých.

# Přílohy

P1	Požadované dokumenty ke spolupráci ECZR a RT	7

P2	Pověření k revizím distribučního zařízení v provozování ECZR	8

P3	Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Česká republika, s.r.o.	9

P4	Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize	10

P1	Požadované dokumenty ke spolupráci ECZR a RT

P2	Pověření k revizím distribučního zařízení v provozování ECZR

P3	Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Česká republika, s.r.o.

P4	Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize