Příloha č. 3	Číslování bodů a úseků ve výkresové dokumentaci s návazností na eC

Pro účely dobré orientace a sestavení rozpočtu musí být projektová dokumentace (dále jen PD) každé stavby členěna na body a úseky.

Číselné označení zařízení pro účely identifikace v PD nebude totožné s fyzickým číslováním podpěrných bodů, přípojkových a kabelových skříní (bodů v elektrické síti) v terénu a číslováním v TE. Toto číslování se řídí jinými pravidly.

Bod - bodem pro účely zpracování rozpočtu v eC se rozumí:

- v elektrické síti NN v eC a PD transformovna, sloup, střešník, konzola, pojistková skříň a kabelová skříň.

- v síti VN se v eC a PD jako bod označuje transformovna, sloup, stožár, případně jiný podpěrný bod

Úsek - úsekem pro účely zpracování rozpočtu v eC se rozumí:

- trasa kabelového nebo venkovního vedení mezi dvěma body

- zemní, či jiné práce v trase mezi dvěma body

V PD mohou být pro zadávání do eC kromě podpěrných bodů a kabelových skříní identifikovány jako pomocné body i další místa např. kabelové spojky, místa kde se mění charakter vedení, druh uložení apod. tyto pomocné body jsou umisťovány pro účely rozdělení trasy na více úseků.

Číslování bodů a úseků pro zadávání do eC a v PD se řídí pravidlem, že v rámci jedné stavby nesmí být u různých PS a SO použito stejného čísla. Každé číslo tedy bude v rámci celé stavby jedinečné. Proto jsou k jednotlivým kategoriím vedení přiřazena písmena, (která současně identifikují druh vedení podle rozdělení v katalogu normové základny eC.)

Číslování bodů: např. NS01, ND01, NP01, N01

První pozice – velké písmeno - označuje kategorii vedení

A - Globální a ostatní náklady stavby

C - Venkovní vedení 22 kV s holými vodiči

D - Venkovní vedení 22 kV s izolovanými vodiči - JIV

E - Venkovní vedení 0,4 kV s holými vodiči

F - Venkovní vedení 0,4 kV s izolovanými vodiči

G - Závěsné kabely 0,4 kV s příslušenstvím

H - Hlavní domovní vedení - HDV

J - Veřejné venkovní osvětlení s venkovním vedením (demontáže, opětná montáž stávajícího zařízení)

M - Kabelové vedení 22 kV

N - Kabelové vedení 0,4 kV

O - Konstrukce pro závěsný kabel 22 kV a izolované vedení 0,4 kV

P - Přípolož optiky ke kabelu VN (NN)

Q - Samonosný dielektrický optický kabel SDOK

R - Doplňková výzbroj

S - Soupis sestav materiálu (jedná se o materiálový přehled vybraných sestav)

T - Transformovny stožárové a kioskové VN/NN (a věžové)

V - Transformovny vestavěné a rozvodny VN/NN

X - Zemní práce

Druhá pozice – velké písmeno nebo vynechaný znak - doplňují informace o stavu bodu

S - Stávající bod – stávající zařízení

D - Bod určený k demontáži

P - Pomocný bod pro rozdělení trasy (vedení) na více úseků

Poznámka: U nově projektovaných bodů se druhá pozice vynechává

Další pozice – číslo - označení pořadového čísla bodu

01-99 – při jednoduchých stavbách a stavbách s max. 99 body

001-999 –při rozsáhlých stavbách

Číslování úseků: např. _NS01-NN05, _NP01-N02, _NS01-ND05

První pozice – podtržítko - označuje úsek a zajišťuje samostatné řazení úseků

Následující 3-5 pozice – označení bodu, u kterého úsek začíná

Další pozice – pomlčka

Následující 3-5pozic – označení bodu, u kterého úsek končí

Jedná se o příklady, rozpočtář si logiku bodů a úseků může navolit podle své vlastní potřeby, ale musí to být srozumitelné i pro další návazné činnosti jako je kontrola PD a rozpočtu a realizace stavby zhotovitelem.

Praktická ukázka bodů a úseků ve výkresové dokumentaci s návazností na rozpočtování v euroCALC

…Z kabelové skříně SP200/NV(N19) bude provedeno nové HDV pro č.p.19 kabelem NYY4x10, které bude ukončeno ve stáv. ER19…..

…kabelem NAYY4x25 až k bodu NP01 a dále bude veden v příjezdové cestě podél oplocení č.p. 19

směrem k objektu č.p. 18 a ukončen v nové kabelové skříni SS200/NV(N18 – umístěna ve zděném

pilíři,…