| Položka | Č. výkonu | Název výkonu (technologický typ přípojky) |
| --- | --- | --- |
| SNK v kabelových sítích NN |  |  |
| 1 | 1100105 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 5m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 2 | 1100106 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 10m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 3 | 1100107 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 20m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 4 | 1100108 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 30m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 5 | 1100109 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 40m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 6 | 1100110 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 50m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 7 | 1101945 | Demontáž stávajícího pilíře |
| Popis výkonu |  | Výkon se použije v případě výměny nevyhovujícího kabelového pilíře/skříně v kombinaci s výkony SNK, kde se vyskytuje kabelová skříň. Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. GZS, demontáž přichycení kabelu příchytkou a označení vývodů, odpojení stávajících kabelů, vyjmutí pojistek, zemní a demontážní práce pro pilíř v terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, zapojení stávajícího kabelu a pojistek do nové skříně (bez nové skříně), přichycení kabelu příchytkou a označení vývodů, zabezpečení zábranou. |
| 8 | 1101938 | Příplatek-Zatepl.fasáda s omít. SS skříň |
| Popis výkonu |  | Příplatek za osazení skříně do zateplené fasády s obezděním nehořlavým materiálem (např. Ytong tl. 50 mm), zateplení (minerální vata nebo polystyren). Nepoužívat v případě nezateplené fasády. |
| 9 | 1101939 | Příplatek-Zatepl.fasáda s omít. SR skříň |
| Popis výkonu |  | Příplatek za osazení skříně do zateplené fasády s obezděním nehořlavým materiálem (např. Ytong tl. 50 mm), (minerální vata nebo polystyren). Nepoužívat v případě nezateplené fasády. |
| 10 | 1100111 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 5m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 11 | 1100112 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 10m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a materiál na zádlažby jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 12 | 1100113 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 20m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 13 | 1100114 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 30m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 14 | 1100115 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 40m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 15 | 1100116 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 50m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 16 | 1100117 | Smyčka,kabel do 240mm,délka 5m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 17 | 1100118 | Smyčka,kabel do 240mm,délka 10m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 18 | 1100119 | Smyčka,kabel do 240mm,délka 20m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 19 | 1100120 | Smyčka,kabel do 240mm,délka 30m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 20 | 1100121 | Smyčka,kabel do 240mm,délka 40m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 21 | 1100122 | Smyčka,kabel do 240mm,délka 50m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 22 | 1100123 | Smyčka,kabel do 240mm,délka 5m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 23 | 1100124 | Smyčka, kabel do 240mm,délka 10m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 24 | 1100125 | Smyčka, kabel do 240mm,délka 20m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 25 | 1100126 | Smyčka,kabel do 240mm,délka 30m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 26 | 1100127 | Smyčka,kabel do 240mm,délka 40m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 27 | 1100128 | Smyčka,kabel do 240mm,délka 50m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 28 | 1100129 | Paprsek,kabel do 50mm,délka 5m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | aprsek,kabel do 50mm,délka 10m,skříň SS Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 29 | 1100130 | Paprsek,kabel do 50mm,délka 10m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 30 | 1100131 | Paprsek,kabel do 50mm,délka 20m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 31 | 1100132 | Paprsek,kabel do 50mm,délka 30m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 32 | 1100133 | Paprsek,kabel do 50mm,délka 40m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 33 | 1100134 | Paprsek,kabel do 50mm,délka 50m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 34 | 1100135 | Paprsek,kabel do240mm,délka 5m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 35 | 1100136 | Paprsek,kabel do240mm,délka 10m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 36 | 1100137 | Paprsek,kabel do240mm,délka 20m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkon - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY y. |
| 37 | 1100138 | Paprsek,kabel do240mm,délka 30m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 38 | 1100139 | Paprsek,kabel do240mm,délka 40m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 39 | 1100140 | Paprsek,kabel do240mm,délka 50m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 40 | 1101948 | Paprsek,kabel do240mm,délka 5m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 41 | 1101949 | Paprsek,kabel do240mm,délka 10m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 42 | 1101950 | Paprsek,kabel do240mm,délka 20m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 43 | 1101951 | Paprsek,kabel do240mm,délka 30m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 44 | 1101952 | Paprsek,kabel do240mm,délka 40m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 45 | 1101953 | Paprsek,kabel do240mm,délka 50m,skříň SR |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 46 | 1100141 | T spojka,kabel do 50mm,délka 5m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, T spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 47 | 1100142 | T spojka,kabel do50mm,délka 10m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, T spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 48 | 1100143 | T spojka,kabel do50mm,délka 20m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), T spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| 49 | 1100144 | T spojka,kabel do50mm,délka 30m,skříň SS |
| Popis výkonu |  | Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON. Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), T spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev. Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby. Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY. |
| SNK Globální a ostatní náklady |  |  |
| 1 | 1100156 | Cena PD pro stavby vyžadující ÚS, ÚŘ, SP |
| Popis výkonu |  | Výkon bude použit pro SNK, které vyžadují ÚS, ÚŘ, SP (získání příslušného veřejnoprávního titulu dle Stavebního zákona. Cena obsahuje vyhotovení PD v rozsahu nezbytně nutném pro vydání stavebního povolení nebo jiného dokladu opravňujícího k realizaci stavby, veřejnoprávní a majetkoprávní projednání, BOZP. Rozsah je dán stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušnými ustanoveními TPPD (vše v platném znění). PD bude bez rozpočtové části v TOMS-DES. |
| 2 | 1100157 | Cena PD pro svod a převod investorství |
| Popis výkonu |  | Výkon bude použit pro SNK, u kterých je PD převzata od stavebníka a dále pro stavby typu svod do SP na podpěrném bodě. Cena obsahuje předpokládané náklady s převodem investorství ze stavebníka na nabyvatele ECD vč. úpravy převzaté PD pro potřeby E.ON, BOZP. Rozsah je dán stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušnými ustanoveními TPPD (vše v platném znění). PD bude bez rozpočtové části v TOMS-DES. |
| 3 | 1100158 | Územní souhlas |
| Popis výkonu |  | výkon použít v případě, že stavba bude umístěna v zastavěném území a záměr nebude vyžadovat nové nároky na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Vždy dle požadavků stavebního zákona resp. příslušného stavebního úřadu. |
| 4 | 1100159 | Územní rozhodnutí |
| Popis výkonu |  | výkon použít v případě potřeby složitějšího řízení - cena vč. majetkoprávního projednání bez správních poplatků; výše správních poplatků bude zohledněna ve výkonu „správní poplatky“. Vždy dle požadavků stavebního zákona resp. příslušného stavebního úřadu. |
| 5 | 1100160 | Kolaudační souhlas, oznámení užívání |
| Popis výkonu |  | výkon použít v případě potřeby složitějšího řízení - cena vč. majetkoprávního projednání bez správních poplatků; výše správních poplatků bude zohledněna ve výkonu „správní poplatky“. Vždy dle požadavků stavebního zákona resp. příslušného stavebního úřadu. |
| 6 | 1100162 | Vytyčení ostatních inženýrských sítí SNK |
| Popis výkonu |  | Vytyčení ostatních inženýrských sítí pro SNK. |
| 7 | 1100163 | Smlouva budoucí o věcném břemeni |
| Popis výkonu |  | Projednání PD s vlastníkem dotčených nemovitých věcí dokladované dokumenty: „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ (dále též SBVB), kdy byly úspěšně uzavřeny všechny smlouvy (i s možností úředně ověřenými podpisy vlastníků). Zhotoviteli bude hrazen výkon v ceně ve výši tj. 2 000,- Kč/ vlastník. V případě, že nebudou úspěšně uzavřeny SBVB na celou trasu vedení (u nevyužitelných SBVB pro zmařenou variantu řešení), nebude tento výkon použit a zhotoviteli bude hrazen jiný výkon. |
| 8 | 1101778 | Neúspěšná sml. budoucí o věcném břemeni |
| Popis výkonu |  | Neúspěšné projednání PD s vlastníkem dotčených nemovitých věcí dokladované dokumenty: „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ (dále též SBVB), jestliže nebudou úspěšně uzavřeny SBVB na celou trasu vedení (u nevyužitelných SBVB pro zmařenou variantu řešení), bude Zhotoviteli uhrazena odměna pouze ve výši tj. 500,- Kč/ vlastník. Za úspěšně uzavřenou smlouvu, která však nebude Zadavatelem využitelná (změna trasy, zmařená investice), bude Zhotoviteli uhrazena odměna ve výši 500Kč/vlastník. Za neuzavřené smlouvy Zhotoviteli žádná odměna nenáleží |
| 9 | 1101940 | Výchozí revize SNK |
| Popis výkonu |  | V paušálním ocenění revizní činnosti je obsaženo dle: PNE 33 0000-3, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500, Vyhl.73/2010 Sb.: Seznámení – důkladné seznámení s podklady PD nebo s nezbytnou dokumentací ke stavbě Prohlídka – pečlivé prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu. Je předpokladem pro zkoušení a měření. Zkoušení – je činnost prováděná na elektrickém zařízení, kterou se má prokázat účinnost ochranných a signálních zařízení a některých měřicích zařízení za účelem zjištění správné funkce zařízení. Měření – je zjišťování hodnot nutných pro posouzení účinnosti ochranného zařízení pomocí vhodných měřících přístrojů, nedají-li se zjišťovat prohlídkou nebo zkoušením. Revizní zpráva - zpracování výchozí revizní zprávy na základě prokazatelných zjištění. |
| 10 | 1100164 | Doprava mat. z CS do střed.zhot. do 20km |
|  |  | Příspěvek z CS na sklad umístěného v středisku zhotovitele stavby do 20 km. Zhotoviteli v případě, že si sám bude odvážet materiál z CS náleží příspěvek na pokrytí nákladů dle RS. |
| 11 | 1100165 | Doprava mat.z CS do střed.zh. od 21-40km |
| Popis výkonu |  | Příspěvek z CS na sklad umístěného v středisku zhotovitele stavby od 21- do 40 km. Zhotoviteli v případě, že si sám bude odvážet materiál z CS náleží příspěvek na pokrytí nákladů dle RS. |
| 12 | 1101941 | Doprava mat.z CS do střed.zh. od 41-80km |
| Popis výkonu |  | Příspěvek z CS na sklad umístěného v středisku zhotovitele stavby od 41- do 80 km. Zhotoviteli v případě, že si sám bude odvážet materiál z CS náleží příspěvek na pokrytí nákladů dle RS. |
| 13 | 1101942 | Doprava mat.z CS do střed.zhot.nad 81 km |
| Popis výkonu |  | Příspěvek z CS na sklad umístěného v středisku zhotovitele stavby nad 81 km. Zhotoviteli v případě, že si sám bude odvážet materiál z CS náleží příspěvek na pokrytí nákladů dle RS. |
| 14 | 1100166 | Materiály ke zneškodnění SNK |
| Popis výkonu |  | Demoliční materiál SNK určený na skládku, vč. dopravy. |
| 15 | 1100167 | Zvýšení ceny práce-technologie PPN NN |
| Popis výkonu |  | Příplatek PPN NN, pro vybrané pracovní činnosti. Pravidlo: 1 ks odpojení příplatek PPN NN, 1 ks připojení Příplatek PPN NN. |
| 16 | 1101943 | Příplatek SNK od střediska zh. nad 30 km |
| Popis výkonu |  | Příplatek kryje více náklady na dojezd Projektanta, zhotovitele, mechanizace, materiálu ze střediska zhotovitele na místo stavby SNK. |
| 17 | 1100171 | Zpracování PZS |
| Popis výkonu |  | Zpracování ÚMPS (velkého měřítka) dle aktuální PECZR18 bez rozlišení na extravilán, intravilán a aktualizaci. Jedná se o zpracování ktg. POL, INZ, BODY a PLG ve formátu GML. Podrobný popis k položce je uveden v dokumentu "Ceník geodetických výkonů". |
| 18 | 1100172 | Zpracování KM KN/PK |
| Popis výkonu |  | Digitalizace dat z ČÚZK pro účely PZS, popř. pro doplnění kresby měřené ÚMPS (zadní trakty budov, vnitrobloky). Jedná se o zpracování ktg. KM a PLG ve formátu GML. |
| 19 | 1100173 | Aktualizace ÚMPS při DSPSg |
| Popis výkonu |  | Aktualizace účelové mapy povrchové situace při zpracování DSPSg. |
| 20 | 1100174 | Vytýčení liniové stavby/objektu |
| Popis výkonu |  | Vytýčení přesně vyznačených bodů v terénu. |
| 21 | 1100175 | Zpracování DSPSg |
| Popis výkonu |  | Zaměření zařízení E.ON a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - geodetické části s rozlišením na zaměření podzemního/nadzemního vedení bez rozlišení na ELE/ZP dle aktuálně platné PECZR. |
| 22 | 1100176 | Dokumentace pro TE |
| Popis výkonu |  | Zpracování digitální dokumentace zařízení distribuční soustavy v SW GINIUS dle „Metodiky tvorby dat elektro v GINIUS“ s doplněnými parametry jednotlivých prvků zařízení dle „Atributy prvků DS pro TE Pozn.: v případě vyplnění změnového protokolu a následného zapracování změn dokumentace pro TE pracovníkem objednatele (E.ON) nebude tato položka uplatněna. Jedná se především o svody z venkovního vedení, kdy není třeba provádět geodetické zaměření. |
| 23 | 1100177 | Dokumentace pro TE vč. skříně SR |
| Popis výkonu |  | Dokumentace pro TE, jejíž součástí je i dokumentace kabelové skříně, kterou se rozumí jak skříně rozpojovací (SR, SE, SD, SV) tak i skříně SS a SP, které spínají další vedení v majetku ECD. |
| 24 | 1100810 | Souhlas majitelů sousedních parcel na ÚS. |
| Popis výkonu |  | Souhlasy majitelů sousedních parcel za účelem vydání územního souhlasu. U parcel, kde je více vlastníků, postačuje podpis od jednoho vlastníka příslušné sousední parcely, pokud Objednatel nebo stavební úřad neurčí jinak. Souhlas vlastníka je vyjádřen jednoduchým způsobem (podpis vlastníka sousední parcely na situačním výkresu, nebo vyhotovení jednoduché speciální smlouvy, (ks = 1 souhlas bez ohledu na počet vlastníků). |
| SNK Ostatní výkony – NESOUTĚŽNÍ VÝKONY |  |  |
| 1 | 1100168 | Správní poplatky |
| Popis výkonu |  | Zhotoviteli budou hrazeny oprávněně vynaložené poplatky při realizaci díla, kde jednotlivý poplatek přesahuje 100,- Kč ve skutečné výši dle účetního dokladu vystaveného příslušným úřadem nebo institucí. Jedná se o poplatky, které budou vyměřeny příslušným úřadem nebo správcem zařízení, které bude nutné uhradit pro řádné zajištění projektové dokumentace nebo pro získání právního podkladu pro realizaci stavby (např. poplatek za vyjádření, za povolení zvláštního užívání, za rozhodnutí o výjimce, správní poplatek za územní souhlas, za územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu). Jednotlivé poplatky do výše 100,- Kč nebudou Zhotoviteli hrazeny. |
| 2 | 1100169 | Protlak, překop |
| Popis výkonu |  | V případě použití, musí být cena stanovena v souladu s podmínkami rámcové smlouvy a předem odsouhlasena Objednatelem. |
| 3 | 1100170 | Speciální zádlažby |
| Popis výkonu |  | V případě použití speciálních zádlažeb musí být cena stanovena v souladu s podmínkami rámcové smlouvy a předem odsouhlasena Objednatelem. |
| 4 | 1101804 | Neplánovaný výkon |
| Popis výkonu |  | Činnosti neohodnocené zavedenými výkony. Cena musí být stanovena v souladu s podmínkami rámcové smlouvy a předem odsouhlasena Objednatelem. |
| 5 | 1100811 | Demontáž stávajícího zařízení |
| Popis výkonu |  | Demontáže pro sloup, stávající skříně jsou naceněny standardními výkony. Cena jiných nespecifikovaných demontáží musí být stanoveny v souladu s podmínkami rámcové smlouvy a předem odsouhlasena Objednatelem. |
| 6 | 1101944 | DIO - dopravní značení |
| Popis výkonu |  | V případě nutného zpracování DIO bude umístění dopravních značek vč. projektu proplaceno po odsouhlasení Objednatelem. V případě dopravního značení na místních a účelových komunikacíCH jsou náklady zahrnuty v režii výkonů. |