Příloha 1

Cenová specifikace předmětu plnění

Typová transformovna 110/22 kV

Účastník v rámci své předběžné nabídky zpracuje cenovou nabídku (specifikaci) typové transformovny 110/22 kV dle přiloženého jednopólového schématu transformovny zpracovaného Zadavatelem. Z nabídky musí být jasný počet a označení (název) použitých zařízení. Použitá zařízení budou složena z nabízených zařízení účastníka nabízená v rámci 1. hodnotícího kritéria – část A (viz příloha 1 Rámcové dohody – cenová specifikace předmětu plnění – část A) první hodnotící kritérium) a budou v souladu s technickou specifikací Zadavatele (viz příloha 2 Rámcové dohody – technická specifikace předmětu plnění). Součástí nabídky bude také přehledové schéma komunikace Řídicího systému a systému chránění se zakreslenými návaznostmi na ostatní zařízení a systémy (HMI, Centrální řídicí systém, regulátory transformátoru a tlumivky) dle požadavků technické specifikace Zadavatele.

Za každé soustrojí (transformátor + zhášecí tlumivka/uzlový odporník) je požadován pro regulátor A-Eberle jeden komunikační kanál pomocí metalické strukturované kabeláže.

Jednopólové schéma typové transformovny

| Položka | Název položky | Celková cena položky (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typová transformovna | Bude doplněno zadavatelem |

Problematika rozdílových ochran vedení 110 kV

Účastník navrhne (zvolí), nacení a popíše řešení pro případ, kdy Zadavatel bude modernizovat IED (ochranu) vývodu vedení 110 kV bez modernizace IED vývodu na protistraně. V takovém případě Zadavatel požaduje zachování všech ochranných funkcí a zároveň zachovat na druhém konci vedení stávající IED (Siemens Siprotec 4 nebo 5).

Účastník si dle přílohy 2 Rámcové dohody – technická specifikace zvolí jedno z níže uvedených řešení.

- IED pro chránění vývodu (rozdílová ochrana vedení) musí být kompatibilní se stávajícím IED na protistraně vedení (Siemens Siprotec 4 nebo 5).

- Dodavatel použije pro ovládání a chránění vývodu vlastní IED bez rozdílové ochrany vedení. Pro funkci rozdílové ochrany vedení bude použito kompatibilní druhé IED od výrobce na protilehlých koncích. V obou IED musí být funkce OZ. Vzájemná spolupráce přes BI a BO je popsána v příloze IED_podklady vstupů_výstupů (příloha 4 přílohy 2 Rámcové dohody – technická specifikace předmětu plnění).

- Dodavatel použije pro ovládání a chránění vývodu vlastní IED s rozdílovou ochranou vedení. Na protilehlých koncích musí dodavatel doplnit vlastní IED s rozdílovou ochranou vedení. Součástí doplnění bude úprava Projektové dokumentace ve stávajícím formátu, montáž, zprovoznění a integrace do stávajícího ŘS na protilehlých koncích. V obou IED musí být funkce OZ. Vzájemná spolupráce přes BI a BO je popsána v příloze IED_podklady vstupů_výstupů (příloha 4 přílohy 2 Rámcové dohody – technická specifikace předmětu plnění).

Pro doplnění informací ohledně stávajícího zapojení vývodových polí R110 kV Zadavatele je přílohou poskytnut grafický standard pole vývodu 110 kV Zadavatele.

Grafický standard pole vývodu 110 kV EG.D

Součástí nabídky bude:

- Cenová nabídka (specifikace). Cenová nabídka musí obsahovat označení a počet použitých zařízení a výkonů (výkony jsou relevantní pouze v případě zvolení řešení č.3).

| Položka | Název položky | Předpokládané odběrné množství (za dobu účinnosti smlouvy) | Jednotková cena položky (Kč bez DPH) | Celková cena položky (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | IED R110kV – rozdílová vedení_stávající IED protistrana | 60 | Bude doplněno zadavatelem | Bude doplněno zadavatelem |

Celková cena

Celková nabídková cena je dána součtem celkových cen položek dílčích částí.

| Celková nabídková cena | Bude doplněno zadavatelem |
| --- | --- |