Specifikace  kioskové  SS u hřiště 706798 – Betonbau UKL 3024

| 1. Číslo a název stavby | 1040017900 Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Místo stavby | Kozojídky, k.ú. Kozojídky, parc.č. 1172 |  |
| 3. Investor | EG.D, a.s. |  |
| 4. Zpracovatel projektové dokument. | ELING CZ s.r.o. | tel.: 776 708 086 |
| 5. Dodavatel transformovny | Betonbau Praha, s.r.o. |  |

Betonová transformovna do 1x630 kVA pro distribuci, typy Betonbau, standardní provedení dle TNS EG.D:

Součást dodávky TS:

- průchodky, systémová víka, tlakové ucpávky a ostatní příbal

- 3 ks systém. víka pro vstup HDPE

- hliníkové dveře, větrací žaluzie

- montáž transformovny

- barva soklu tmavošedá BB 17453

- propojovací vedení VN a NN

- vnitřní uzemnění

- montáž rozváděče NN RST 1099-H, RST 0663-VH - dle specifikace

- montáž rozváděče VN -dle specifikace

- Upřesnění vybraných položek ve standardním řešení:

| - Technický obsah specifikace |  | - Vypište počet nebo požadované označit „X“ |
| --- | --- | --- |
| - Bloková TS typ UKL 3024 L s vnější obsluhou, vč. ploché střechy |  | X |
| - Bloková TS typ UKL 3024 R s vnější obsluhou, vč. ploché střechy |  |  |
| - Počet systémových vík VN pro přívodní kabely |  | 4 |
| - Počet systémových vík NN pro vývodové kabely (1 až 9) |  |  |
| - Průchodka pro HDPE chráničku, včetně víka |  | 5 |
| - Barva fasády | - bílá BB 19161 |  |
|  | - šedá BB 19182 | X |
|  | - jiná barva fasády/soklu (nutné specifikovat dle vzorníku) |  |

3024 L	3024 R

Součástí dodávky transformovny není:

- hloubení základové jámy

- dodávka podsypového materiálu (písek, drť 8-16 mm)

- dodávka dlažby kolem stanice vč. terénních úprav

- vnější uzemnění

- distribuční transformátor a pojistky VN

Přílohou této specifikace musí být: - výseč mapy 1:50 000, situace 1:1000 nebo podobné měřítko

- elektrické schéma zapojení silových obvodů a rozváděčů

- specifikace dodávek rozváděčů

V Brně dne 30.5.2021

Vypracoval: Vojtěch Jachymiák