Změnový list

| Označení části textu* | Popis změny |
| --- | --- |
| 4.6 Kontrola technického stavu | V souladu s NV 378/2001 Sb. §4 od.2 - Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců. |

* příp. odkaz na kapitolu, odstavec,…

Obsah

1. Účel											1

2. Rozsah platnosti									1

3. Pojmy, definice, zkratky								1

4. Popis procesu									2

4.1 Odpovědnost									2

4.2 Bezpečnostní požadavky na RMŘP a MK						2

4.3 Zaměstnavatel je povinen								3

4.4 Nářadí a pomůcky									3

4.5 Povinnosti obsluhy RMŘP nebo MK							4

4.6 Kontrola technického stavu RMŘP a MK						4

5. Související dokumentace								5

6. Záznamy										5

7. Přílohy										5

- Účel

Účelem tohoto pokynu je shrnout povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručními motorovými řetězovými pilami a motorovými kosami (dále jen RMŘP a MK) při kácení, prořezávání stromů a dřevin včetně vyžínání travin ve volném terénu kolem nebo pod energetickými a plynárenskými zařízeními.

- Rozsah platnosti

Tento prováděcí pokyn určuje uvedený postup ve společnostech E.ON na území České republiky jako minimální druh standardu.

- Pojmy – definice a zkratky

RMŘP - ruční motorová řetězová pila, přenosné nářadí s motorem, jehož řezným nástrojem je nekonečný pilový řetěz vedený ve vodicí liště, obsluhované jedním zaměstnancem.

MK - motorová kosa, přenosné nářadí s motorem, jehož řezným nástrojem je rotující řezný kotouč, pro výřez křovin je řezným nástrojem troj nebo čtyřzubé, pro vyžínání je vyžínací hlava se žací strunou, upevněná na hnací ústrojí nástroje.

Práce s RMŘP nebo MK - je činnost při kácení, prořezávání stromů a dřevin a 	vyžínání travních porostů.

Ohrožený prostor - prostor, ve kterém je obsluha vystavena nebezpečí, které ohrožuje její zdraví a bezpečnost.

Ruční nářadí - ruční nářadí používané při provádění průseků, jako jsou ruční pily, sekery, tlačné tyče, háky, sochory, obracáky a klíny.

- Popis procesu

Každá lidská činnost je zdrojem rizik pro člověka, tím spíše pak činnost zaměstnance v pracovním procesu. Při práci s ruční motorovou řetězovou pilou nebo motorovou kosou lze konstatovat, že se jedná o práce, kde je zvýšené riziko vzniku pracovního úrazu. Z tohoto důvodu je práce RMŘP osamoceným způsobem zakázaná.

Jedním z preventivních opatření je povinnost zaměstnavatele zaměstnance před zahájením prací s touto směrnicí a pracovními postupy prokazatelně seznámit.

4.1	Odpovědnost

Zaměstnavatel -

- Pověří dle potřeby obsluhou ruční motorové řetězové pily a motorové kosy jen zaměstnance, kteří splňují tyto předpoklady:

-  jsou zdravotně způsobilí

-  jsou starší 18-ti let,

-  jsou k obsluze RMŘP a MK vyškoleni,

-  mají průkaz k obsluze RMŘP nebo MK,

-  pro práci na vysokozdvižné plošině musí mít obsluha RMŘP nejméně 1 rok

praxe při práci s RMŘP,

-   pro řetězovou pilu poháněnou el. motorem musí mít obsluha odbornou způsobilost dle

Vyhlášky č. 50/1978 § 4.

- Zabezpečí vyškolení zaměstnanců k obsluze RMŘP nebo MK dle stanovené osnovy buď vlastními prostředky, nebo u organizací k této činnosti oprávněných.

- Pro zaměstnance, kteří byli řádně vyškoleni a přezkoušeni a byl jim předán průkaz k obsluze RMŘP nebo MK, zajišťuje zaměstnavatel nejméně jednou za 2 roky opakované školení a přezkoušení. V případě, že zaměstnanec závažným způsobem porušuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebo nedodržuje ustanovení tohoto pokynu, zejména přílohy (technologické a pracovní postupy), odebere zaměstnavatel tomuto zaměstnanci průkaz k obsluze RMŘP nebo MK. Navrácení průkazu k obsluze RMŘP a MK zaměstnanci lze až po úspěšném mimořádném přezkoušení, před komisí stanovenou zaměstnavatelem.

Za dodržení předchozích ustanovení odpovídají vedoucí zaměstnanci, kde se RMŘP a MK provozují.

4.2	Bezpečnostní požadavky na RMŘP a MK.

Každá RMŘP a MK musí být vybavena:

- krytem pohybujících se částí mimo pracovní část,

- tlumičem výfuku,

- tlumiči vibrací,

- RMŘP zachycovačem přetrženého řetězu a bezpečnostní brzdou řetězu,

- spojkou automatického vypínání chodu pracovní části při volnoběžných otáčkách motoru,

- bezpečnostní pojistkou plynové páčky,

- ochranným krytem pracovní části pro přepravu,

Jestliže některý výše uvedený bezpečnostní prvek (mimo ochranného krytu pracovní části pro přepravu) neplní svoji funkci, je zakázáno do odstranění závady RMŘP nebo MK používat.

Dále je zakázáno používat RMŘP s poškozenou nebo nadměrně opotřebenou lištou a řetězkou, dále při poškození nebo opotřebení el. zařízení řetězové pily, která má el. pohon (přívod, ovládací prvky apod.).

Odpovídá - obsluha RMŘP nebo MK, odpovědný vedoucí.

4.3 Zaměstnavatel je povinen:

- Předat zaměstnancům (obsluhovatelům) k užívání RMŘP nebo MK, které byly schváleny příslušným zkušebním orgánem a jsou opatřeny značkou CE.

- Zajistit provádění údržby, seřizování a opravy RMŘP nebo MK v souladu s návodem pro údržbu.

- Vypracovat technologické postupy pro jednotlivé práce prováděné s RMŘP nebo MK, včetně hlavních zásad bezpečnosti práce s přihlédnutím na specifické podmínky na pracovištích zaměstnavatele (přílohy č. 1,2,3,4) a s těmito postupy seznámit prokazatelně pověřené zaměstnance obsluhou RMŘP nebo MK.

- Prokazatelně seznámit obsluhy RMŘP nebo MK se způsobem zajišťování první pomoci.

- Prokazatelně seznámit obsluhy RMŘP nebo MK s možnými riziky při vykonávaní pracovní činnosti a charakterem pracoviště.

- Vést záznamník RMŘP nebo MK, který musí obsahovat zejména:

a) typ RMŘP nebo MK, výrobní číslo, evidenční číslo a rok výroby,

b) datum uvedení do provozu a vyřazení z provozu,

c) počet dní a hodin provozu za měsíc,

d) výsledky kontrol a oprav.

- Záznamník je nutno uschovat nejméně 1 rok po vyřazení RMŘP nebo MK z provozu.

Poskytnout obsluhujícím RMŘP a MK tyto osobní ochranné pracovní prostředky a pomocné ruční nářadí.

- dřevorubecká ochranná přilba s ochrannou síťkou pro ochranu zraku a obličeje včetně - chrániče sluchu (vybavena obsluha i pomocník obsluhy při práci s RMŘP),

- pracovní ochranný oděv - při práci s RMŘP ještě prořezu vzdorné kalhoty a blůzu

- pracovní ochranná obuv se zesílenou špičkou – při práci s RMŘP prořezu vzdornou ochrannou obuv se zesílenou špičkou,

- ochranné pracovní rukavice kožené tří - pětiprsté (v zimě s teplou vložkou),

- v zimě kominík pod přilbu,

- obvazový zdravotnický balíček.

4.4	Nářadí a pomůcky:

- souprava nářadí k údržbě RMŘP a MK (příslušné klíče a šroubováky, měrky, pilníky pro broušení řetězu, pilového kotouče a trojzubce, náhradní svíčka, startovací šňůra, náhradní pilový řetěz, lišta, řetězka, mazací oleje a tuky),

- přetlačná tyč s vidlicí nebo lopatka,

- dřevěný nebo hliníkový klínek (též z PVC),

- případně sekera, kalač,

- vhodné lano nebo provaz (k vychýlení stromu do požadovaného směru pádu apod.),

Odpovídají - odpovědní vedoucí zaměstnanci.

4.5	Povinnosti obsluhy RMŘP nebo MK

Obsluhující RMŘP nebo MK je povinen, zejména:

- Před započetím práce si ověřit:

- funkci automat. vypínání chodu pracovní části při volnoběžném chodu motoru u 	RMŘP  nebo MK se spalovacím motorem,

- funkci bezpečnostní brzdy řetězu u RMŘP,

- funkci pojistky plynu u RMŘP nebo MK se spalovacím motorem,

- zda není u RMŘP s el. motorem poškozen pohyblivý přívod a ovládací prvky,

- případné zjištěné závady ihned ohlásit přímo odpovědnému vedoucímu a do odstranění závad RMŘP nebo MK nepoužívat!!!

- zda má v kapse pracovního oděvu rychle přístupným způsobem škrtidlo pro zastavení krvácení

- Dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předepsaný technologický postup, návod k obsluze a pracovní podmínky stanovené příslušným orgánem hygienické služby, se kterými byl seznámen. Nepřekračovat max. dobu práce 120 min. s RMŘP.

- Obsluha RMŘP nebo MK nesmí vykonávat žádné pracovní činnosti, jestliže jsou její fyzické nebo psychické schopnosti sníženy požitím léků, narkotik, alkoholu nebo jinými skutečnostmi, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit její jednání.

- Při startování položit RMŘP nebo MK na vhodné a bezpečné místo, pevně nástroj držet, přičemž pracovní část se nesmí dotýkat žádného předmětu, vypínač v poloze „START“, plynovou páčku nastavenou do polohy startu a uzavřený sytič přívodu benzinu.

- Při manipulaci s pohonnými hmotami dodržet zvláštní předpisy, zejména nekouřit, dodržet bezpečnou vzdálenost od otevřeného ohně nejméně 3 m, před naléváním pohonných hmot nechat ochladnout motor RMŘP nebo MK.

- Před běžnou opravou během provozu:

  - zastavit chod motoru a vypínač zapalování mít v poloze „STOP“.

  - odpojit pohyblivý přívod od elektrické sítě u řetězové pily s el. motorem.

- Při přenášení RMŘP na vzdálenost větší než 150 m a MK na větší vzdálenost než 50 m zastavit chod motoru, jestliže podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti.

- MŘP nebo MK převážet jen s nasazeným ochranným pouzdrem pracovní části (může být použit textilní obal) nebo s demontovanou pracovní částí a nástroj uložit tak, aby nemohl ohrozit přepravované osoby.

- Prokázat se na vyzvání kontrolních orgánů průkazem k obsluze RMŘP nebo MK (dále jen průkaz k obsluze).

4.6	Kontrola technického stavu RMŘP a MK.

Povinnost provést kontrolu technického stavu RMŘP a MP nejpozději po 20 dnech jejího provozu a o výsledku pořídí zápis do záznamníku RMŘP nebo MK

- zaměstnanec přímo nadřízený obsluze

Odbornou technickou kontrolu RMŘP nebo MK provádí zaměstnavatelem pověřený zaměstnanec, který má požadovanou odbornou způsobilost a má průkaz k provádění kontrol. Není-li ve společnosti pověřen zaměstnanec k provádění uvedených kontrol, provádí kontrolu zaměstnavatel prostřednictvím jiné organizace (fyzická osoba soukromě podnikající nebo jiná organizace, která má k provádění kontrol oprávnění).

Odborná technická kontrola se provádí:

- v případě poruchy nebo poškození některé části RMŘP nebo MK,

- nejpozději po 150 dnech nebo 800 hodinách provozu RMŘP nebo MK,

- v ostatních případech nejméně jednou za rok.

Při odborné kontrole RMŘP nebo MK se ověřuje:

- funkce ochranných zařízení RMŘP nebo MK,

- opotřebování řezací části a řetězky u RMŘP, řezací části MK,

- provozní bezpečnost RMŘP nebo MK,

- technický stav RMŘP nebo MK od poslední kontroly,

- vedení záznamů o provedených kontrolách a zkouškách,

- funkce motorické a řezací části včetně vyzkoušení simulovaných stavů (např. u RMŘP funkce bezpečnostní brzdy řetězu).

O výsledku kontroly vyhotoví kontrolní pracovník zápis do záznamníku RMŘP nebo MK, zejména:

- datum provedení kontroly,

- své jméno a příjmení,

- druh kontroly,

- závady a nedostatky zjištěné při kontrole, návrh na opravu nebo vyřazení RMŘP nebo MK,

- svůj podpis,

- evidenční číslo průkazu ke kontrole,

- pokud kontrolu provedl pracovník jiné organizace, i její název,

- údaje o odstranění nedostatků z předcházející kontroly,

- celkové zhodnocení kontrolované RMŘP nebo MK.

- Související dokumentace

- Návod k obsluze výrobce RMŘP a MK.

- Záznamy

Průkaz k obsluze RMŘP nebo MK

Záznam o provozu RMŘP

Záznam o provozu MK (záznamník)

Záznam o výsledku kontroly technického stavu RMŘP nebo MK

.

- Přílohy

Technologicko organizační postupy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručními motorovými pilami a motorovými kosami při kácení, prořezávání stromů a dřevin v blízkosti energetických zařízení i za pomoci mobilní montážní plošiny.

č. 1 - Údržba RMŘP a MK

č. 2 – Bezpečnost při kácení, odvětvování a zpracování dřevin

č. 3 – Práce s RMŘP pomocí mobilní montážní plošiny

č. 4 – Hlavní zásady bezpečnosti práce pro obsluhu přenosných motorových kos

Příloha č. 1

Údržba ruční motorové řetězové pily (RMŘP) a motorové kosy (MK).

Denní údržba:

- celkové očištění nástroje, tzn., že se od pilin a nečistot očistí nasávací mřížka přívodu vzduchu na startovacím zařízení a vnitřní část krytu spojky,

- vyčištění vzduchového filtru, nejvhodnější je použít čistý benzin nebo saponát (v případě, že je filtr poškozen, musí se vyměnit),

- u RMŘP zkontrolovat funkčnost bezpečnostní brzdy a očistit,

- u RMŘP zkontrolovat stav lišty (vyčistit vodící drážku lišty, mazací otvory, promazat vodicí kolečko lišty, denně obracet lištu z důvodu stejnoměrného opotřebení),

- zkontrolovat funkci plynové páčky, pojistky plynu v rukojeti, západky plynu ve startovací poloze, zkontrolovat funkčnost sytiče palivové směsi,

- u RMŘP zkontrolovat funkci olejového čerpadla (mazání řetězu v liště),

- u RMŘP nabrousit řetěz a zkontrolovat jeho stav a napnutí v liště, zkontrolovat stav řetězky (opotřebenou včas vyměnit)

- u MK zkontrolovat, případně vyměnit žací šňůru, nabrousit řezací kotouč a trojzubec,

- dotáhnout všechny šrouby a matice,

- zkontrolovat funkci spínače zapalování.

Týdenní údržba:

- zkontrolovat stav tlumičů vibrací (silentbloků),

- promazat ložisko spojkového bubnu,

- vyčistit zapalovací svíčku, překontrolovat a případně nastavit vzdálenosti elektrod,

- zkontrolovat startovací zařízení, stav startovací šňůry a vyčistit lopatky ventilátoru,

- vyčistit žebrování válce,

- vyčistit karburátor a prostor okolo,

- u RMŘP zkontrolovat řetěz, lištu a řetězku (obrousit otřepy na liště plochým pilníkem, zkontrolovat hloubku drážky lišty, nesmí klesnout pod 8 mm), u řetězu se zkontroluje stav hoblovacích zubů, které se broušením zkracují – musí zůstat nejméně 3 mm ve hřbetní části, při opotřebení řetězky pod 0,25 mm se musí řetězka vyměnit, kontroluje se u prstencové na obvodu prstence a u hvězdicové na vrcholech zubů,

- pilový řetěz uložit do olejové lázně (může se přidat do oleje grafit) alespoň na 6 hodin.

Měsíční údržba:

- vyčistit palivový filtr v benzínové nádrži a u RMŘP ještě olejový filtr v olejové nádržce,

- vyčistit benzínovou a olejovou nádržku,

- očistit karburátor, případně seřídit dle návodu výrobce,

- zkontrolovat opotřebení spojkového bubnu, pružin spojky, promazání ložiska spojky,

- u el. RMŘP zkontrolovat stav kabelů a připojení,

- u RMŘP zkontrolovat a seřídit brzdu řetězu.

RMŘP – použití nového pilového řetězu:

- dle návodu výrobce prověřit rozteč, tloušťku a počet vodicích článků, řetěz zbavit konzervační emulze odmašťovadlem nebo technickým benzinem,

- odmaštěný řetěz vložit do olejové lázně alespoň na 6 hodin (nejlépe do oleje M6A s grafitem),

- při použití nového řetězu by měla být dodržena zásada, že se s novým řetězem použije i nová řetězka,

- pilu nastartujeme a necháme řetěz chvíli běžet naprázdno – cca 10 – 15 min. (nedávat do řezu), při čemž ověříme funkci mazání řetězu tak, že nasměrujeme špičku lišty proti hladké ploše např. pařezu, na které by se měl při správné funkci mazání řetězu objevit proužek od odletujících olejových kapek z běžícího řetězu,

- po zaběhnutí řetězu v liště necháme pilu vychladnout, zkontrolujeme správné napnutí řetězu a poté budeme cca půl hodiny řezat na poloviční výkon motoru, potom znovu zkontrolujeme napnutí řetězu, případně napnutí upravíme tak, že se musí v liště volně pohybovat, nesmí být příliš napnut ani volně prověšen,

- po takto zaběhnutém řetězu můžeme již řezat na plný výkon.

Příloha č. 2

Bezpečnost při kácení, odvětvování a zkracování dřeva.

Při kácení musí být zachována vzdálenost samostatně pracujících skupin nebo jedinců na nejméně dvě délky káceného porostu. Pracovník je povinen si vyčistit okolí stromu a připravit bezpečnou ústupovou cestu, příp. odvětvit strom do výše ramen. Vstup do ohroženého prostoru (kružnice o poloměru 15 m nebo dvou délek káceného stromu) mají povolen pouze obsluha, pomocník obsluhy a event. pracovník kontroly.  Při kácení je bezpodmínečně nutné dodržovat tyto technologické postupy pro kácení, sled a přesnost operací (zásek, hlavní řez…).

Při kácení stromů je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce tak, aby zaměstnanci nepracovali při poklesu teploty pod – 15 0C po celou dobu výkonu práce.

Práci zaměstnanců při těžbě dříví musí zaměstnavatel organizovat tak, aby byla zajištěna jejich kontrola minimálně každých 30 min. průběhu pracovní směny a aby zaměstnanec nepracoval za podmínek, kdy nemůže sám zajistit bezpečné kácení stromů a další práce.

Kácení:

Pracovní postup při kácení se rozděluje na přípravné práce, tj. určení směru pádu stromu, úprava pracoviště, očistění spodní části kmene a vlastní kácení - zásek, hlavní řez, nedořez, vychýlení, pád stromu a konečná úprava kmene.

Určení směru pádu stromu:

Směr pádu stromu určuje dřevorubec podle těchto hledisek a zásad:

- respektování terénních podmínek pracoviště, růstu stromu a tvaru koruny, hlavně však musí brát na zřetel blízkost vodičů venkovních el. vedení,

- při kácení max. omezit škody na stojícím porostu event. zabránit poškození stávajících objektů a zařízení,

-  při pádu nesmí být poškozeno dřevo káceného stromu,

-  celý pracovní proces musí probíhat přesně podle zásad bezpečnosti práce.

Úprava pracoviště:

Před vlastním kácením pracovník upraví pracoviště, vyčistí okolí káceného stromu a určenou ústupovou cestu od viditelných překážek (keře, větve, kmeny, klest). Ústupovou cestu volí šikmo dozadu, aby mohl při pádu ustoupit do bezpečné vzdálenosti tak, aby nemohl být zasažen padajícím stromem nebo pohybem kmene (bočním, zpětným) po pádu stromu na zem. K úpravě pracoviště patří i vhodné rozmístění nářadí (klíny, lopatka, kalač, obracák) tak, aby bylo okamžitě k použití a nemohlo být zdrojem úrazu. Před započetím kácení se pracovník přesvědčí, nejsou-li v ohroženém prostoru nepovolané osoby, které je povinen vykázat.

Úprava spodní části kmene:

V místě záseku a hlavního řezu se kmen očistí od hrubých nečistot, případně jiných překážek (dráty, kamínky, větve), které by mohly způsobit poškození řetězu. U kmenu velkého průměru je nutné odřezat i kořenové náběhy, neboť zásek provedený v náběhu nevede pád do požadovaného směru. Pokud je strom zavětven až k patě, provede se odvětvení kmene maximálně do výše ramen.

Směrový zásek:

Směrový zásek je klínovitý výřez části kmene ve směru pádu stromu, který umožňuje pád stromu do určeného směru a zabraňuje rozštípnutí paty kmene nebo vytržení třísky. U stromů do 15 cm průměru postačuje pouze strom v místě záseku naříznout (štěrbinový zásek). Směrový zásek je tvořen vodorovným a šikmým řezem. Hloubka vodorovného řezu záseku se provede do hloubky 1/5 - 1/3 průměru káceného stromu. Šikmý řez se vede ve výšce, která se rovná cca 2/3 hloubky záseku.

Hlavní řez:

Hlavní řez odděluje kácený strom od pařezu. Vede se vodorovně zhruba ve dvou třetinách výšky směrového záseku. Hlavní řez se nesmí nikdy spojit se zásekem. Ponechává se nedořez v šířce 1/15 - 1/20 ( 2 – 4 cm) průměru kmene, který zajišťuje bezpečný pád stromu do zvoleného směru.

Vychýlení do směru pádu:

K vychýlení se používá obvykle klínů, dřevorubecké lopatky nebo tlačné tyče. Pouze v extrémních případech, kdy je strom nahnilý, nerovnoměrně rostlý nebo nakloněný je vhodnější použít naviják s lanem nebo tažný provaz takové délky, aby nemohla být posádka tažného stroje nebo pomocníci u tažného provazu zasaženi padajícím stromem.

Provedení záseku a hlavního řezu:

Technika provádění hlavního řezu podle délky lišty a tloušťky stromu:

U tenkých stromů se hlavní řez provádí ze stejného místa (levá strana stromu) jako zásek. Pila se opře ozubenou opěrkou o strom, hlavní řez se provede vějířovým řezem. Při kácení tenkého dřeva se používá i rovný řez tahem, což vyžaduje větší námahu.

a) vějířový řez                           b) řez tahem

U stromů s průměrem přesahujícím účinnou délku lišty (nejvíce však jeden a půl krát) se provádí hlavní řez zápichem nebo vějířovými řezy z několika opěrných bodů.

(POZOR - při používání techniky zápichu se pila nasazuje na kmen nabíhající stranou řetězu, aby nemohlo dojít ke zpětnému vrhu).

a)zápich

b) vějířové řezy

Ještě silnější kmeny lze kácet pomocí srdcového řezu prováděného technikou zápichu kolmo do směrového záseku s proříznutím jádra kmene a následným provedením vějířových řezů nebo zápichu ve zbytku kmene.

Konečná úprava kmene a odvětvování:

Po pádu stromu se provádí zarovnání paty stromu a případné odříznutí vytržené třísky na pařezu. RMŘP se odvětvují jen stromy, které leží na zemi. Začíná se od paty stromu a postupuje se k vršku. Pracovník musí při odvětvování stát pevně, nesmí stoupat na kmen a neodřezané větve.  Pilu drží oběma rukama se snahou opírat ji o kmen nebo o nohu nad kolenem. Větve se odřezávají páčivým pohybem v rovině lišty, při použití vhodné metody (šestibodová, švihová, metoda povrchové křivky) tak, aby nedocházelo k sevření napružených větví a případnému zpětnému vrhu při zasažení další větve.

Zvláštní případy kácení:

Za zvláštní případy se považují všechny případy těžby, které se liší od běžného pracovního postupu. Patří mezi ně především kácení stromů zvlášť tlustých, srostlých, nakloněných, zlomených, dutých a vyhnilých, vyvrácených a jednostranně zavětvených. Stejně tak tam patří kácení v mimořádných podmínkách na strmých svazích, sutích, v blízkosti budov, komunikací, ČD a telefonních a elektrických vedení.

Ve všech případech je nejdůležitějším požadavkem zajištění bezpečnosti pracovníků a usměrnění pádu kmene do požadovaného směru.

U mírně nakloněných stromů s těžištěm mimo směr pádu lze tento kompenzovat rozšířením nedořezu na protilehlé straně tahu.

U silně nakloněných, zakloněných, vyhnilých a dutých stromů je vhodné často jediné řešení - vychýlení stromu pomocí traktoru s navijákem a směrovou kladkou. Podmínkou je dostatečně dlouhé lano.

Kácení dvojáků - pokud jsou srostlé nízko nad zemí (do 1 m), lze kácet každý zvlášť. Je-li srůst delší, provádí se hlavní řez kolmo na kratší osu elipsy - kácí se naplocho.

Kácení v blízkosti vedení a komunikací - zde je nutné krátkodobě uzavřít ohrožený úsek dalšími pracovníky. Kácení u tratí a vedení je nutné předem ohlásit příslušné správě (distance ČD, PS, Telekom), která zajistí případné odpojení zařízení nebo přepojení, aby nebyl narušen provoz. Dojde-li k pádu stromu do vedení, odtahujeme spodek káceného stromu ve směru vedení tak (traktorem, navijákem, pomocí páky), až se z vedení uvolní a spadne. Při tom můžeme strom otáčet obracečem (pokud je to možné).

Vždy dbáme, aby se pod zavěšeným stromem nikdo nenacházel.

Kácení extrémně tlustých stromů - v tomto případě je nutné odřezat ručním nářadím část větví koruny z výsuvného žebříku nebo lávky a pak pomocí navijáku nebo provazu (při dostatečném množství pomocníků) vychylovat naříznutý strom.

Kácení zlomků - vzhledem k tomu, že strom bez koruny padá velmi rychle, musí se zásek provést až do poloviny kmene, při hlavním řezu pozorně sledovat začátek pádu kmenu a potom rychle ustoupit na vhodně zvolené místo.

Zpracování vývratů, polovývratů a polomů – vývraty, polovývraty nebo zavěšené stromy musí být uvolněny přednostně. Nepodaří-li se uvolnit zavěšený strom ani po vyčerpání všech dostupných možností během pracovní směny, musí být uvolněn nejpozději v průběhu následující pracovní směny. Při uvolňování zavěšeného stromu lze použít některý z následujících způsobů:

- uvolnění stromu pomocí mechanizačního prostředku (naviják, traktor, jiné tažné zařízení),

- otáčení zavěšeného stromu kolem své osy obracečem,

- odsunování stromů pákou

Je zakázáno používat tak zvané špalkování !!! (odřezávání kmene odspodu po částech).

U polovývratu – je nutno postupovat obdobně jako při těžbě. U napružených stromů musí být veden první řez na straně tlaku, doříznutí kmene se provádí na straně tahu, přičemž musí obsluha RMŘP zaujmout polohu mimo směr pružení!!!

U vývratů – při odřezávání vývratu musí být kořenový koláč před oddělením stromu zajištěn proti zvrácení (vzpěrou); je-li kořenový koláč nakloněn ve směru ležícího stromu, musí být kmen oddělen ve vzdálenosti rovnající se výšce koláče, případně dále (cca 1,5 m). U napružených stromů musí být veden první řez na straně tlaku, doříznutí kmene se provádí na straně tahu, přičemž musí obsluha RMŘP zaujmout polohu mimo směr pružení!!! Po oddělení kmene je nutné kořenový koláč vrátit do původní polohy (navijákem, tlakem, traktorem) a oddělit dále využitelnou oddenkovou část kmene.

Příloha č. 3

Práce s RMŘP pomocí mobilní montážní plošiny.

- Pracovník, který obsluhuje RMŘP je povinen před započetím práce ověřit funkci všech bezpečnostních prvků montážní plošiny:

- Při práci s RMŘP na montážní plošině smí být v koši pouze pracovník, který obsluhuje RMŘP. Pomocník nesmí v koši být z důvodu omezeného prostoru a tím i zvýšeného nebezpečí možnosti vzniku úrazu. Na podlaze koše montážní plošiny nesmí být žádné předměty, které by bránily bezpečnému pohybu obsluhy RMŘP.

- Startování RMŘP v ruce je zakázáno. Pilu startuje obsluha na podlaze koše montážní plošiny tak, že musí být lišta s řetězem co nejdále od konstrukce koše. Po nastartování pily obsluha vyčká, až se zastaví pohyb řetězu, potom přenese pilu přes zábradlí koše, přitom se nesmí přiblížit řetězem k zábradlí ani ostatním kovovým částem koše. Poté odřezává postupně větve stromu, zpravidla od spodních větví směrem nahoru.

- Doplňovat pohonné hmoty je dovoleno pouze při zastavení motoru. Při plnění pohonných hmot je zakázáno kouřit a provádět v blízkosti manipulace s otevřeným ohněm. Plnění pohonných hmot provádíme zásadně na zemi, nikdy ne v koši.

- Obsluha RMŘP na montážní plošině nesmí vykonávat žádné pracovní činnosti, jestliže jsou její fyzické nebo psychické schopnosti sníženy požitím léků, narkotik, alkoholu nebo jinými skutečnostmi, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit její jednání.

Osobní ochranné a pracovní prostředky pro práci s RMŘP na vysokozdvižné plošině.

Při práci s RMŘP na vysokozdvižné plošině používá obsluha všechny předepsané OOPP jako při práci v terénu, pokud by bylo nutno se při práci z koše vychýlit, musí být použit ochranný postroj a zajistit se proti pádu.

Nářadí a pomůcky

V koši montážní plošiny může mít obsluha RMŘP pomocné nářadí pouze je-li umístěno tak, aby nebránilo obsluze v činnosti (např. v brašně umístěné těsně u boku koše) a to:

- přetlačná lopatka

- různé klíny (dřevěné, PVC, hliníkové)

- sekyrku

- vhodný provaz

Na podvozku plošiny mohou být umístěny ostatní potřebné pomůcky jako:

- jednoduchý žebřík,

- souprava nářadí k údržbě pil a broušení řetězu,

- příslušné bezp. a dopravní značky potřebné na konkrétním pracovišti, včetně stojanů.

Postup při prořezávání a odvětvování stromů z vysokozdvižné plošiny.

Při odvětvování a prořezávání je nutno postupovat takto:

- Každý jednotlivý strom si před zahájením práce obsluha RMŘP spolu s obsluhou montážní plošiny podrobně prohlédnou, stanoví si pracovní postup, domluví potřebná znamení nutná při prořezávání (klínování, odtahování provazem apod.).

- Spodní část větve se nařízne tak, aby nedošlo k sevření lišty (max. 1/4 průměru větve).

- Potom se vede hlavní řez shora.

- Tento postup zabraňuje zatržení lýka.

- Obsluha RMŘP i obsluha montážní plošiny musí vždy sledovat pád odřezávaných větví nebo špalků, které musí směřovat tak, aby nepadaly na podvozek vozidla nebo kabinu.

- Před ořezáváním musí být montážní plošina umístěna tak, aby nemohla být zasažena padajícími částmi stromu.

Směr a rychlost pádu větví při odvětvování a prořezávání je možno ovlivnit těmito způsoby:

- Pomalejšího pádu a relativně větší vzdálenosti dopadu větve od kmene dosáhneme snížením tlaku v řezu při nižších otáčkách motoru, větev se stačí ohnout a spadne po koncové části.

- Při dopadu na zem slabé větve náraz utlumí a tím zabrání poškození místa dopadu.

- Rychlejšího pádu větve blíže kmene dosáhneme maximálním tlakem v řezu a plným výkonem motoru, větev potom padá silnou částí k zemi.

- Usměrnění pádu vzpřímené větve podél kmene lze provést šikmým řezem, tj. řezem kolem kmenu kolmo k zemi.

- V případě, kdy nám stávající podmínky nedovolí pád větve na zem, je nutno tuto přivázat před řezem ke kmeni a po uříznutí pomalu spouštět pomocí vytahovačky nebo provazu na zem.

Zabezpečení pracovního prostoru:

- Do prostoru kam mohou dopadnout odřezané části během práce na montážní plošině, je zakázán komukoliv přístup (pracoviště musí být označeno).

- Při ořezávání jednotlivých větví je nutno zabránit jejich pádu na koš nebo podvozek montážní plošiny.

- Jestliže se jedná o frekventované místo, veřejné komunikace, parky apod. je nutné oznámit zahájení prací příslušnému oddělení policie, případně požádat o asistenci při řízení dopravy v ohroženém prostoru nebo instalaci příslušných dopravních značek.

- V případě, že je prováděn průřez větví nebo kácení nad komunikací, kde je vedeno trolejové vedení, veřejné osvětlení nebo el. vedení, musí být před zahájením prací upozorněn provozovatel, příp. dohodnout způsob odpojení a zajištění.

- Méně frekventované prostory je možné uzavřít výstražným trojúhelníkem, lanem nebo jinou zábranou.

- Před zahájením prací musí být pověřen jeden člen posádky dozorem nad ohroženým prostorem kolem montážní plošiny.

Je zakázáno:

prořezávat stromy z montážní plošiny při bouři, silném dešti nebo sněžení, nebo větru, jehož rychlost přesahuje 38 km/hod.,

prořezávat stromy z montážní plošiny při nižší teplotě ovzduší než -10ºC nebo při snížené dohlednosti menší než 30 metrů,

obsluhovat montážní plošinu nebo pracovat na ní pod vlivem alkoholu nebo v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu (nevolnost, únava, nemoc nebo po použití léků, které mohou mít za následek snížení vnímavosti a tím i bezpečnosti práce a provozu),

pojíždět s podvozkem plošiny v případě, že je rameno s košem zdviženo a v koši je pracovník.

Příloha č. 4

Hlavní zásady bezpečnosti práce pro obsluhu přenosných motorových kos.

- Obsluha MK musí vždy používat předepsané OOPP – viz seznam OOPP v úvodu.

- Práce s přenosnými MK nesmí být započata bez předběžné kontroly stavu pilového kotouče a řádného dotažení upevňovací matice. Tato kontrola se musí provádět i v pracovních přestávkách. S pilovým kotoučem, na kterém vznikly trhliny, se nesmí pracovat.

- Pilový kotouč MK musí mít vyrovnanou hrotnici, správně naostřené a rozvedené ozubení dle návodu výrobce. Při vyrovnávání hrotnice pilového kotouče, nasazeného na MK, se nesmí kotouč pohánět motorem, musí být v klidu a vypínač v poloze „STOP“. Pracovat se smí pouze s řezným nástrojem, určeným pro daný typ MK.

- Je-li přenosná MK opatřena odstředivou spojkou, je třeba dbát na to, aby spojka a volnoběh byly správně seřízeny (na volnoběh motoru se nesmí řezný nástroj pohybovat). Jestliže spojka při volnoběžných otáčkách nevypíná, nesmí se s MK pracovat.

- Seřizování ochranného krytu a pilového kotouče, jeho opravy a čištění se smí provádět jen při zastavení chodu motoru.

- Při povolování a utahování matice pilového kotouče se musí používat buď blokovací zařízení, nebo zatlačení zubů pilového kotouče do pařezu nebo kmene stromu. Při této práci musí obsluha MK použít předepsané ochranné kožené rukavice.

- Při spouštění motoru s namontovaným adaptérem musí být v bezprostředním okolí řezného nástroje volný prostor tak, aby pilový kotouč nemohl zachytit za případnou překážku.

- Obsluha MK je povinna před započetím práce vykázat z ohroženého prostoru všechny osoby.

- Ohrožený prostor je kruhová plocha o poloměru 15 m, nebo o poloměru dvojnásobné výšky podřezávaného stromu (při startování a kácení).

- Vstoupí-li do ohroženého prostoru cizí osoba, je pracovník, obsluhující křovinořez, povinen zastavit chod motoru a osobu z uvedeného prostoru vykázat.

- Při přecházení s MK po pracovišti musí být zastaven chod pilového kotouče (na volnoběh) – možno přejít max. do vzdálenosti 50 m. Na delší vzdálenost musí být motor zastaven a vypínač v poloze STOP.

- S MK je zakázáno podřezávat stromy většího průměru než 10 cm na pařezu.

- MK se nesmí přepravovat s nechráněným ocelovým řezným nástrojem, musí na něm být namontován transportní ochranný kryt (nebo nástroj odmontovat, případně zabalit do krycího plátěného obalu).

- Plnění nádrže palivem se nesmí provádět v blízkosti otevřeného ohně, za chodu motoru a je zakázáno kouřit.

- Aby se zabránilo vznícení přelitého paliva jiskrou z výfuku, musí se MK před spouštěním přemístit z místa plnění alespoň o 3 metry.

- Je zakázáno hasit hořící motor vodou.

- S MK se smí pracovat pouze v zavěšené poloze na závěsném zařízení (závěsné popruhy).

- Smí se používat jen řezné nástroje, určené výrobcem pro určitý typ stroje.

- Pozor! V uzavřených prostorách nesmí být motor v chodu, protože výfukové plyny jsou jedovaté!!!

- Práce s MK musí být pravidelně přerušována nejméně 10 přestávkami a nesmí přesáhnout úhrnnou dobu 180 min. za směnu u jednoho pracovníka.

- V době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotnického hlediska, nesmí být pracovník vystaven působení nadměrného hluku a vibrací.

Bezpečnost práce při vyžínání trávy, křoví a porážení stromů.

Práce s žací hlavou.

Žací hlavu se šnůrou z plastických hmot používáme k vyžínání travních ploch (plošné vyžínání) nebo lučních okrajů, kolem stromů, obrubníků a pod…

Pomocí této hlavy se docílí měkkého řezu bez poškození kůry stromů a podobně. Při této práci vedeme motorovou kosu stejně jako ruční kosu.

Práce s nožem k prořezávání houštin (trojzubcem).

- Pro nůž k prořezávání houštin existuje rozsáhlý okruh použití. Tento nůž se hodí k řezání přerostlé a spletené trávy nebo k odstranění divokého porostu a roští jakož i k probírce mladého porostu s průměrem kmene max. do 2 cm.

- Při řezání divokého porostu a roští se ponoří rotující nůž k prořezávání houštin do porostu směrem shora dolů, tímto způsobem se porost prořeže. Oproti tomu při sekání trávy a při probírce mladých porostů se přístroj vede jako kosa.

Důležité upozornění!!!

Neodborné používání nožů na prořezávání houštin může vést k poškození řezného nářadí a k úrazům obsluhy nebo v pracovním prostoru přítomných osob následkem do stran odmrštěných rozřezaných částí. Aby se snížilo nebezpečí úrazů, je nutno dbát následujících bodů:

- vyhnout se jakémukoliv kontaktu nože na prořezávání houštin s tvrdými, pevnými předměty jako jsou kameny, kovové a podobné předměty,

- neřezat nikdy stromy, jejichž průměr by přesahoval 2 cm (cca tloušťka prstu)- pro tyto práce nutno použít pilový kotouč (od 2 cm do 10 cm),

- pravidelně kontrolovat, zda nože na prořezávání houštin nejsou poškozené - poškozený nůž na prořezávání houští nesmí být dále používán. Tyto nože se musí pravidelně ostřit (pokud je jejich otupení znatelné),

- při broušení řezných nástrojů nutno postupovat v souladu s návodem výrobce.

Práce s pilovým (řezným) kotoučem.

- Pilové kotouče jsou určeny k řezání keřů a stromů o průměru kmenů až do 10 cm. Před nasazením kotouče k řezu musíme přidat plný plyn, aby se dosáhlo nejlepšího řezného výsledku.

- Řez je nutno provádět rovnoměrným posuvným tlakem, buďto rovným řezem, nebo šikmým řezem. Pro směr pádu stromu můžeme použít štěrbinový nebo spodní zásek.

- Pracovat se může rozdílnými úseky (sektory) pilového kotouče, což závisí právě na žádaném směru pádu a na existujícím nebezpečí zpětného úderu.

- V úseku mezi 12 a 2 je největší nebezpečí zpětného vrhu, proto se nesmí touto částí pilového kotouče řezat stromy ani keře!!!

- V úseku mezi 8 a 11 je nejvhodnější řezat, zde jest nebezpečí zpětného vrhu téměř vyloučeno.

- Při porážení stromů je možno použít i část kotouče mezi 2 až 5 (odbíhající část kotouče), zde je již riziko zpětného vrhu (minimální pro zkušenější obsluhy).

Důležité upozornění:

S motorovou kosou (křovinořezem) je zakázáno pracovat z koše montážní plošiny nebo jiných konstrukcí (např. lešení)!!!

Obsluhy ručních motorových řetězových pil a motorových kos musí být s těmito technologickými postupy seznámeny a při práci musí ustanovení těchto postupů dodržovat!!!

Při porušení ustanovení těchto technologických postupů a bezpečnostních předpisů bude obsluze ruční motorové řetězové pily nebo motorové kosy odebrán průkaz k obsluze.