Periodickou kontrolu žebříků a schůdků je povinen zabezpečovat příslušný vedoucí zaměstnanec, který má žebříky v majetkové evidenci svého útvaru, a to minimálně jedenkrát ročně. Kontrolu provádí výrobce resp. prodejce žebříku nebo pověřený technicky zdatný zaměstnanec, který je schopen posoudit stav žebříku. Žebřík se přednostně posuzuje podle informací uvedených v návodu k jeho použití, běžně se u žebříků kontrolují tyto náležitosti:

Podélníky - zkontrolujte, zda nejsou podélníky promáčknuty, naraženy o hranu, prohnuty nebo jinak deformovány. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při svařování nebo broušení ruční bruskou. Pokud nemáte jistotu, že je zaručena dostatečná pevnost podélníků, vyžádejte si u odborníků zkoušku pevnosti dle EN 131-2. Při větším poškození žebřík vyřaďte bez zkoušek.

Příčle - zkontrolujte, zda nejsou příčle prohnuty nebo jinak deformovány (po pádu předmětu na příčli), nejsou-li opotřebeny třením, vibracemi a nárazy o podélníky způsobené vlivem časté přepravy na vozidlech. Dále zkontrolujte, zda nejsou uvolněny spoje příčlí s podélníkem. Deformované a opotřebené příčle vymění a volné spoje přemontuje odborná firma s patřičným vybavením.

Vodící lišty - zkontrolujte utažení spojů vodících lišt, zda nejsou deformovány. Volné spoje utáhnout, deformované vodící lišty vyměnit.

Háčky a západky - zkontrolujte uchycení jednotlivých háčků a západek, zda se nýtované spoje neuvolnily, nejsou-li háčky nebo západky deformovány. Deformované díly vyměnit, uvolněné spoje přenýtovat.

Výztuhy kloubu - zkontrolujte deformaci a upevnění výztuh kloubu. Deformované výztuhy vyměnit, spoje nechat znovu nýtovat.

Popruhy a zavětrovací trubky - zkontrolujte popruhy po celé délce, hlavně u nýtovaných spojů. Popruhy nesmí být porušeny, při porušení jednoho je nutno vyměnit oba kusy. Zavětrovací trubky nesmí být prohnuté, nýty uchycení musí být pevně a kolmo spojeny s bočnicí. Poškozené zavětrovací trubky vyměnit, rovněž poškozené nýty dát nové.

Plastové koncovky profilů - zkontrolujte úplnost a míru opotřebení plastových koncovek a pevnost uchycení plastu v profilu. Opotřebené plasty vyměnit a zajistit proti vypadnutí. Plasty nesmí být zaraženy do profilu.  Při nadměrném opotřebení, kdy byl poškozen i profil, souměrně pak kolmo srovnat oba profily a plasty vyměnit za nové včetně zajištění proti vysunutí. Plastové koncovky musí být dobře zajištěny, aby nedošlo k zasunutí plastu do profilu při větším zatížení, a tím ke ztrátě stability.

Stabilizátor - zkontrolujte, zda profil stabilizátoru není poškozen, zda plasty stabilizátoru nejsou opotřebeny. Opotřebené plasty vyměnit, při poškození profilu stabilizátor vyměnit.

Celková tuhost - žebřík musí být tuhý, nesmí být rozviklaný. Pokud si nejsme jistí celkovou pevností, žebřík je potřeba odzkoušet dle metodiky EN 131-2 v odborné dílně.

| Protokol o kontrole žebříků |  |  | Útvar: |  |  |  |  | Umístění: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Žebřík (výrobce, typ, popis): |  |  |  |  |  |  | Datum zavedení: |  |
| Evidenční číslo žebříku | Datum kontroly Následující kontrola musí být provedena nejpozději za 12 měsíců! | Vyhovuje stav žebříku z hlediska níže uvedených parametrů: zvolte ANO, NE |  |  |  |  | Závěrečné hodnocení Zvolte jednu ze tří variant: V POŘÁDKU, OPRAVIT, VYŘADIT. |  | Kontrolu provedl |  |  |
|  |  | Tuhost |  | Stabilita | Zajištění proti rozevření | Nepoškozen, nepřetěžován, neopotřeben |  |  | Jméno a příjmení |  | Podpis |

Pokud se u některého z kontrolovaných žebříků objeví ve třetím až šestém sloupci výraz NE, nesmí být příslušný žebřík používán a ve sloupci Závěrečné hodnocení nesmí být výraz V POŘÁDKU, ale buď OPRAVIT nebo VYŘADIT:

- V  případě opravy musí být žebřík do doby opravy zřetelně označen nápisem NEPOUŽÍVAT.

- V případě vyřazení žebříku s ním musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou o odpadech.