Účel

Účelem tohoto Místního řádu skladu (dále jen řádu) je stanovení pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) ve skladu a pravidla pro způsob skladování materiálu.

Rozsah platnosti

Řád platí pro sklad č. …………………………………….. , který patří útvaru ………………………………………… ………………………..……….. Ve skladu jsou skladovány jak hlavní materiály potřebné pro údržbu …………….. zařízení, dále pomocné materiály (………………………………………………………………), ruční nářadí apod.

|  | Datum | Jméno a Příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Řád zpracoval |  |  |  |
| Řád přezkoumal |  |  |  |
| Řád schválil |  |  |  |
| Platnost řádu od |  |  |  |

Odpovědnost

Za plnění úkolů společnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Jsou povinni zajistit seznámení podřízených pracovníků s předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a soustavně vyžadovat jejich znalosti a dodržování. Jsou povinni zařazovat pracovníky na práci a pracoviště se zřetelem na jejich schopnosti a zdravotní stav. Nepřipustit výkon práce v rozporu s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo s lékařským posudkem. Nesmějí se zaměstnat pracovníci, kteří by mohli v důsledku požití alkoholických nápojů, omamných prostředků nebo v jiném podobném stavu ohrozit bezpečnost práce, osob a majetků. Jsou povinni zajistit zavedení a udržování potřebných bezpečnostních opatření odpovídajících bezpečnostním předpisům, umístění výstražných tabulek, upozorňující na nebezpečí nebo vyznačující zákaz vstupu na nebezpečná místa apod.

Za BOZP při skladování odpovídá: ………………………………………………………………………………………..

Popis činnosti

- Technické dispozice skladu

Sklad je umístěn v nepodsklepené budově, která má jen přízemní podlaží. Sklad má rozměry …….. x …….. m tj. plochu ……………… m2. Sklad má jediná vrata, která slouží pro přístup do skladu a pro přinášení a vynášení skladovaného materiálu (resp. skladovaných věcí). Se skladovanými věcmi se manipuluje převážně ručně.

- Komunikace ve skladu

- Komunikace ve skladu musí být nepoškozené, uklizené, čisté, nekluzké.

- Na komunikacích nesmí být ukládán žádný materiál ani jiné předměty.

- Komunikace jsou od ostatních ploch skladu se stejnou úrovní odlišeny barevně odlišenými pruhy.

- Šířka uliček mezi regály a stohy musí být alespoň o 40 cm větší, než je šířka vozíků nebo nákladu.

- Vybavení zaměstnanců OOPP

- Při ukládání palet a nástaveb do stohu či regálu ve výškách nad 200 cm musí být používány ochranné přilby.

- V pracovním prostoru musí používat ochranné přilby všechny osoby a zaměstnanci, kteří se v daném prostoru zdržují.

- Pracovní prostor vymezí vedoucí skladu.

- Další OOPP jsou zaměstnancům přidělovány podle směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

- Vedoucí střediska odpovídá za přidělení OOPP všem zaměstnancům střediska.

- Skladování materiálu na paletách

- Při skladování materiálu na paletách nesmí ložený materiál přesahovat vnější půdorysné rozměry palety.

- Hmotnost loženého materiálu nesmí být vyšší, než je nosnost palety

- Poškozené palety se nesmí používat

- Pokud se palety s materiálem nezakládají do regálů, musí být ukládány na vyznačené místo

- Palety s materiálem nesmí být ukládány ani na krátkou dobu do komunikačních prostorů.

- Prázdné palety jsou ukládány na určené místo - viz schéma skladu

- Prázdné palety se musí ukládat do stohů tak, aby se zabránilo jejich zřícení.

- Stohování – paletizace

- Při vidlicové manipulaci se nesmí v prostoru manipulace pohybovat žádná další osoba.

- Při přemísťování, nakládání a vykládání stohu palet:

  - nesmí být stoh vyšší než 2000 mm.

  - je povololeno manipulovat najednou se dvěma paletami, pouze pokud jejich výška nepřesáhne 2000 mm.

- Výška stohování podle palet

- palety lze stohovat až do výšky 8000 mm s povolenou tolerancí + 100 mm. Uvedená hodnota tvoří horní předpisovou hranici, kterou lze využít pouze u některých druhů palet.

- Při ložení palet je nutné sledovat, aby ložený materiál nepřesahoval vnější půdorysné rozměry příslušné palety, aby jeho hmotnost nebyla vyšší, než je nosnost palety a aby ohradové, sloupkové a podobné druhy palet nebyly přeplňovány

- Poškozené palety musí být vyřazené

- Ložení materiálu ve stohu

- Všechny druhy prostých ložených palet lze stohovat za předpokladu, že ložený materiál snese tlaky vznikající při stohování a že současně zaručuje vytvoření stabilního stohu.

- Stohy, hranice a stohové hromady se smějí zakládat jen na pevné, únosné, rovné a nekluzné vodorovné podlaze a smějí do nich být ukládány jen stejné předměty neměnného tvaru.

- Stohy a hranice musí být stabilní. Hrozí-li nebezpečí jejich sesunutí nebo zřícení, musí být bezpečně zajištěny nebo rozebrány.

- Odebírat předměty se stohové hromady se smí jen z bezpečného stanoviště shora, stupňovitě nebo s dodržením dostatečného bočního sklonu hromady.

- Skladování materiálu v regálech

- Regál musí mít zajištěnou stabilitu ve všech provozně možných stavech – prázdných, částečně i zcela zaplněných, zatížených pouze v jeho horní části, s jednostranným zatížením dvoustranných regálů atd.

- Každý regál musí být označen nosností buňky a počtem buněk ve sloupci regálu. Nosnost regálu zaručuje výrobce – dodavatel včetně dodání technické dokumentace k regálu

- Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat způsobu ukládání materiálu a musí být široká nejméně 1000 mm.

- Před uvedením do provozu, po přemístění, přestavění a jednou ročně musí být každý regál zkontrolován z hlediska jeho stability, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti konstrukce apod.

- o kontrole regálu musí být proveden záznam, který je uložen ve skladu u příslušného vedoucího.

- Kontrolu regálů v daných termínech provádí určený pověřený zaměstnanec.

- Druh a rozměry zakládaného materiálu a manipulační jednotky (palety) musí odpovídat provedení regálu.

- Přístup a popřípadě příjezd k regálům musí být volný a nic nesmí bránit zakládání a odebírání manipulačních jednotek a materiálů z regálů.

- Materiál ani jiné předměty nesmí být ukládány kolem regálů ani do profilů průjezdných či průchozích tras.

- Ruční obsluha regálů smí být prováděna do maximální výšky 1800 mm, ve výšce nad 1800 mm se musí provádět z bezpečných zařízení – žebříků, pojízdných schodů, plošin apod.

- Je zakázáno do regálů lézt, vstupovat nebo lézt na ně.

- Regály, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo majetku, nesmějí být používány. V době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen a popřípadě musí být znemožněno jeho použití.

- Harmonogram revizí zařízení a strojů

- Revize strojů a zařízení se provádí podle technické dokumentace – návodu od výrobce

- Revize motorových vozíků se provádí podle návodu výrobce, ale minimálně 1 x za rok. Revizi provádí servisní dodavatelská firma.

- Zázemí

- Zaměstnanci skladu mají k dispozici řádně vybavené šatny, hygienické a sociální zařízení.

- Ve skladu (v kanceláři skladu) je umístěna lékárnička první pomoci a u vedoucího střediska kniha evidenčních úrazů.

- Rizika vznikající při manipulaci s materiálem

Ruční manipulace s materiálem – při ruční manipulaci s materiálem dochází nejčastěji k pracovním úrazům. Největší rizika jsou:

- riziko dotyku s břemenem - při záměrném dotyku, uchopení břemene, které může mít některou nepříznivou vlastnost – ostré hrany, nevhodný rozměr, tvar, povrch. Vhodnými pracovními pomůckami eliminujeme úrazovost (přiražení končetin břemenem při ukládání apod.)

- riziko vyvolané manipulací s břemeny - přiražení zaměstnance břemenem, při vysmeknutí břemene a jeho pádu, dále při nadměrném úsilí, sesutí nebo pádu, převrácení břemene a následnému přiražení. Přiražení osoby ručním dopravním prostředkem. Vždy je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

- riziko spojené s pracovním prostorem - hlavní rizika pracovních úrazů při manipulaci s materiálem ve spojení s pracovním prostorem jsou zejména:

  - rozměry komunikací

  - kvalita a povrch komunikací

  - osvětlení

  - hustota provozu

  - dispozice a rozměry manipulačních a úložných ploch

Největší vliv na pracovní úrazovost mají komunikace, hlavně manipulační plochy na kterých se manipulace provádějí nejčastěji. Vlivem pracovního prostoru vznikají zejména následující úrazové děje:

- uklouznutí – nedostatečná třecí síla mezi povrchem podlahy s nohou tj. obuví zaměstnance (povrch podlahy nesmí být mastný, mokrý, pracovní obuv nesmí mít kluzkou podrážku)

- zakopnutí – příčinou je nepořádek na komunikacích, dopravních a pracovních plochách, kde jsou odkládané předměty, které tam nepatří. Další úrazy způsobuje nevhodně provedené nebo umístěné technologické zařízení, které vystupuje nad úroveň podlahy (rohože, víka otvorů, kotevní šrouby, kabely apod.). Tyto překážky musí být barevně odlišeny od okolní podlahy – žlutá barva. Důležitý je pořádek na pracovištích, komunikacích, pracovních plochách.

- podvrtnutí nohy – bývá většinou způsobeno buď s technickým stavem příslušných ploch nebo s drobnými překážkami v cestě. Jedná se tedy o nedostatečnou údržbu podlah nebo o nedodržování pořádku.

- naražení na překážku – dochází hlavně při ponechání nebo odložení větších předmětů na komunikacích nebo pracovních plochách.

Provoz motorových vozíků – rizika spojená s provozem vozíků ve skladech jsou značná. Většina úrazů je způsobena:

- přejetím, sražením nebo přiražením osoby vozíkem

- pádem osoby z vozíku

- pádem břemena na osobu

- zachycením, udeřením osoby vozíkem nebo jeho částí.

Příčiny úrazů jsou následující:

- nesprávné nebo nebezpečné jednání poškozeného jako naskakování a seskakování za jízdy, nezajištění nákladu, přetěžování vozíku, jízda nadměrnou rychlostí, chůze v jízdní dráze apod.

- nebezpečné pracovní podmínky (pracovní plochy poškozené, kluzké, zatarasené nebo nevhodně uložený či nezajištěný náklad

- nesprávné nebo nebezpečné jednání jiných osob

- nesprávné nebo nebezpečné jednání poškozeného – řízení vozíku neoprávněnou osobou, přecházení jízdní dráhy vozíku, jízda nepřiměřenou rychlostí, nedostatečný výhled řidiče, jízda na stupačkách.

Přílohy

Příloha č. 1 – schéma skladu (nepovinné, dle velikosti skladu)