Periodickou kontrolu regálů je povinen zabezpečovat příslušný vedoucí zaměstnanec OJ, která má regály v užívání, a to minimálně jedenkrát ročně. Kontrolu provádí pověřený, technicky zdatný zaměstnanec, který je schopen posoudit stav regálu. Regál se přednostně posuzuje podle své průvodní technické dokumentace, běžně se u regálů kontrolují tyto náležitosti:

1. Kontrola svislosti a stability - u každého kontrolovaného regálu bude zkontrolována svislost a to tak, že budou zjišťovány odchylky od svislé osy směrem do stran i ve směru kolmém tj. vpřed – vzad. Regály jejichž poměr hloubky a výšky je větší než 1:5 musí být ukotveny buď k podlaze, nebo ke stěně. Tyto parametry budou kontrolovány u všech typů regálů.

2. Kontrola vodorovnosti a povoleného zatížení - u kontrolovaných regálů bude provedena kontrola vodorovnosti ložných ploch tj. polic nebo nosníků. Kontrola se bude provádět namátkově a to především u nejvíce zatížených regálů a jejich polic nebo nosníků. Tyto parametry budou kontrolovány u všech typů regálů.

3. Kontrola pevnosti spojů a celkové tuhosti konstrukce - u kontrolovaných regálů bude zkontrolováno, zda jsou v pořádku spojení vertikálních a horizontálních prvků konstrukce. Konkrétně u šroubovaných regálů bude provedena namátková kontrola šroubových spojů, u násuvných regálů zda spoje správně dosedají a nevykazují známky nadměrné vůle. U regálů vlastní výroby se svařovanými spoji musí provést kontrolu svařovaných spojů a jejich kvality pracovník s platným svářečským průkazem třídy Z-E. Vertikální nosné prvky regálu nesmí jevit žádné známky přetížení tj. deformace v bočním či předozadním směru nebo torze. Stejně tak horizontální prvky konstrukce nesmí jevit známky nadměrného průhybu. Regály nesmí jevit známky hloubkové koroze. Žádná z konstrukčních součástí regálu nesmí jevit známky mechanického poškození. Při jakékoliv známce takového poškození musí být regál nebo jeho poškozená část okamžitě vyřazena z užívání.

4. Označení regálu - každý kontrolovaný regál musí být po kontrole, označen povolenou nosností a to takto:

- Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky popř. maximální nosností podlahy (závěsu) a nejvyššího počtu buněk ve sloupci.

5. Kontrola správného užívání - na závěr bude u každého regálu provedena kontrola správného užívání, která se zaměří na tyto pravidla:

- regály musí být naskladňovány od spodní police směrem vzhůru a v opačném pořadí vyskladňovány. Platí především pro konzolové regály a regály u kterých se poměr mezi výškou a hloubkou blíží poměru 5:1,

- při naskladnění regálu musí být ponechán dostatečný manipulační prostor mezi uloženým předmětem a horní policí či nosníkem, aby bylo možno předměty z regálu vyjmout bez rizika, že obsluha regál na sebe strhne,

- regál nesmí být přetěžován, jeho obsluha je plně odpovědná za to, že součet hmotnosti uložených břemen nepřesáhne povolenou nosnost regálu. To platí pro každou i jednotlivou polici nebo buňku i pro celkové zatížení regálu,

- uličky mezi policovými regály nesmí být užší jak 800 mm, uskladněný materiál nesmí vyčnívat mimo regál,

- při vyskladňování policových regálů, kde výška úložné police přesahuje 1700 mm, musí mít obsluha k dispozici stabilní schůdky,

- předměty uskladněné výše jak 1700 mm, nesmí přesahovat přes okraj polic, či nosníků. V tomto případě musí být obsluha vybavena ochranou hlavy,

- regály nesmí být používány jako náhražka žebříků a podobných zařízení ke stoupání do výšky,

- regály, které nejsou pevně spojené se zdí, nesmí sloužit k opírání těžkých břemen,

- s naskladněnými regály nesmí být manipulováno. Před přesouváním nebo demontáží musí být regál kompletně vyskladněn,

- o správném užívání regálu musí být proškolen každý zaměstnanec, který s nimi přijde do styku při plnění svých pracovních povinností, při nástupu a v rámci pravidelného školení jedenkrát za dva roky.

| Protokol o kontrole regálů |  |  |  | Organizační jednotka: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo regálu | Datum kontroly Následující kontrola musí být provedena nejpozději za 12 měsíců! | Vyhovuje stav regálu z hlediska níže uvedených parametrů: zvolte ANO, NE |  |  |  |  | Závěrečné hodnocení Zvolte jednu ze tří variant: V POŘÁDKU, OPRAVIT, VYŘADIT. | Kontrolu provedl |  |
|  |  | Svislost, stabilita | Vodorovnost, povolené zatížení | Pevnost spojů, celková tuhost konstrukce | Označení regálu | Správné užívání |  | Jméno a příjmení | Podpis |

Pokud se u některého z kontrolovaných regálů objeví ve třetím až sedmém sloupci výraz NE, nesmí být takový regál používán a ve sloupci Závěrečné hodnocení nesmí být výraz V POŘÁDKU, ale buď OPRAVIT nebo VYŘADIT:

- v  případě opravy musí být regál do doby opravy zřetelně označen nápisem NEPOUŽÍVAT,

- v případě vyřazení regálu s ním musí nakládáno v souladu s platnou legislativou o odpadech.