Před výstupem si pracovník zkontroluje potřebné OOPP.

Oblékne si postroj, a připevní stupačky na pracovní obuv.

Po dosažení výšky do 1,5 metru se pracovník zajistí zkracovačem postroje ke sloupu a upevní PAD smyčku  na sloup.  Viz obrázek.

Druhý konec smyčky připevní pomocí karabiny do postroje na prsou.

Smyčku PAD posune po sloupu na maximální výšku, kterou mu délka umožňuje a smyčku utáhne.

Pracovník vystupuje po sloupu a postupně posouvá PAD smyčku nahoru.

V případě, že při výstupu dojde k sesmeknutí stupačky a tím k možnému pádu pracovníka (posunu po sloupu směrem dolů) PAD smyčka tento pád zadrží.

Zkracovač postroje je určen k zajištění proti vyvrácení .

PAD smyčka zajišťuje pracovníka proti pádu po sloupu při „prokluzu“ stupaček.

Při zkoušce byly použity  smyčky o délce 80 cm a 120cm o nosnosti 20kN.

Kratší smyčka je vhodná k použití na sloupy v síti NN, delší na sloupy VN.

Volba délky smyčky je odvislá od průměru sloupu.

Pozn. 80cm smyčka je součástí sady postrojů od Protecty, delší smyčka byla použita od fy. LANEX  Bolatice.  Zástupci fy.Protecta - firma HAKCS  nám zatím nesdělila, zda je schopna dodat smyčky této délky.(Očekává stanovisko výrobce z Francie).