Podmínky dodávky revizní činnosti

na elektrickém zařízení distribučních sítí.

Výchozí revize – pro EG.D, s.r.o.

Obsah

1	Úvod	2

2	Všeobecné, organizační, znalostní a technické požadavky pro pověřené revizní techniky	2

2.1	Všeobecné požadavky	2

2.2	Organizační požadavky	3

2.3	Metodické pokyny	4

3	Obchodní podmínky	4

3.1	Pověřený revizní technik.	4

3.2	Provozní revizní technik.	4

4	Přílohy	5

a)	Technické předpisy a vybavení Pověřeného revizního technika	6

b)	Základní požadavky na obsah dokumentu Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení	7

# Úvod

Revizní technik je odborně způsobilá fyzická osoba oprávněná provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, která má pro tuto činnost osvědčení o odborné způsobilosti vydané podle Zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Je upřednostňující, aby revizní činnost byla zajištěna přímo zaměstnancem zhotovitele elektrického zařízení vzhledem k jeho časté nebo i trvalé přítomnosti u realizovaného zařízení. Revizní činnost může provádět i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) splňující požadavky čl. 2.1 tohoto dokumentu.

# Všeobecné, organizační, znalostní a technické požadavky pro pověřené revizní techniky

## Všeobecné požadavky

Revizní činnost na elektrickém zařízení distribuční soustavy může provádět jen revizní technik:

- S odbornou způsobilostí dle Zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nebo legislativy platné v době před nabytím účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. jenž byla tímto zákonem zrušena.

- S vědomím provádění revizní činnosti v souladu požadavků NV č. 190/2022 Sb.

- Splňující požadavek na vybavenost kalibrovatelnými měřicími přístroji

- S vědomím znalostí příslušné související technické legislativy

- české technické normy (ČSN)

- podnikové normy energetiky (PNE)

- technické normy společnosti EG.D, s.r.o. (TNS).

- S pověřením uděleným společností EG.D, s.r.o. (dále jen EGD) na základě splněných výše uvedených podmínek. (Pověření, tj. jmenné uvedení v seznamu revizních techniků spolupracujících se společností EGD na základě nezbytného úvodního osobního proškolení a seznámení s požadavky kladenými na provádění revizní činnosti v zařízení distribučních sítí)

Oprávněnou výhradou společnosti EGD, vzhledem k charakteru provozovaných zařízení, je upřednostnění revizního technika s odbornou způsobilostí pro provádění revizí v zařízení nad 1 kV.

## Organizační požadavky

### Pověřený revizní technik a zhotovitel stavby (elektrického zařízení distribučních sítí)

Zhotovitel stavby se závěrečným ukončením prací, vyzve k provedení výchozí revize elektrického zařízení Pověřeného revizního technika. Pokud zhotovitel stavby takového pracovníka v pracovním vztahu nemá, musí si zajistit k provedení výchozí revize zařízení jiného vhodného Pověřeného revizního technika. Ve výjimečných případech může být konkrétní revizní technik ze seznamu Pověřených revizních techniků, osloven a stanoven objednatelem – investorem stavby.

Aktualizovaný seznam Pověřených revizních techniků je přístupný na stránkách vnitřního informačního systému na základě osobního hesla na internetových stránkách https://ppz.egd.cz/  na portálu pro zhotovitele v technických informacích. Osobní heslo je Pověřenému reviznímu technikovi svěřeno na základě splnění požadavků uvedených výše v článku č. 2.1.

Pověřený revizní technik provádí revizní činnost na základě požadavku vzneseného (ústně, telefonicky, písemně, elektronicky, ...) zhotovitelem elektrického zařízení. Zhotovitel s Pověřeným revizním technikem dohodne nezbytné údaje (místo stavby, termín, kontaktní osobu, platební podmínky, …). Při provádění revizní činnosti – výchozí revize elektrického zařízení, musí být toho přítomen zástupce zhotovitele, jenž revizního technika seznámí s hotovým zařízením připraveným k výchozí revizi a umožní mu přístup k zařízení, jež je zabezpečeno dočasnými stavebními energetickými zámky. Případně musí být dohodnuta přítomnost pracovníka EGD, je-li již zařízení zajištěno trvalými energetickými zámky.

Zhotovitel seznámí pověřeného revizního technika s projektovou dokumentací a podklady vztahujícími se k zařízení (protokoly o zkouškách, záznamy o provedené dílčí/celkové kontrole zařízení včetně záznamů týkajících se kontroly domovních přívodů – HDV, dokumentaci řešící schválení odchýlení se od technického standardu – odchylka od standardů, osvědčení o jakosti a kompletnosti zařízení, …). K provedení výchozí revizní činnosti, musí revizní technik tuto dokumentaci u zhotovitele nebo objednatele si vyžádat. Obecný soupis nezbytné dokumentace a podkladů pro provedení revize vyhrazeného elektrického zařízení je uveden v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

### Provozní revizní technik

Provozní revizní technik je pracovník splňující požadované podmínky pro provádění revizní činnosti dle zákona č. 250/2021 Sb. na elektrickém zařízení a současně je tato činnost uvedena v pracovních činnostech zaměstnance společnosti EGD.

Revizní činnost provádí Provozní revizní technik na zařízení, které svým charakterem elektrotechnologické realizace, již provedení výchozí revize, vyžaduje. Ucelený seznam těchto stanovených zařízení je samostatnou přílohou interního dokumentu EGD-PP-340 jenž je přístupný jen v interním portálu společnosti EGD.

Revizní činnosti na novém zařízení nad rámec seznamu stanoveného zařízení, je zajišťována Pověřenými revizními techniky a je takto zpravidla uvažována i v investičních nákladech stavby elektrického zařízení. Výjimečně lze pro tuto činnost využít ze strany smluvních dodavatelů i Provozních revizních techniků EGD.

### Zápis o výchozí revizi elektrického zařízení

Výsledkem činnosti Pověřeného revizního technika i Provozního revizního technika, je zápis „Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení“ vypracovaný v tištěné formě (PC, psací stroj, …). Provedení revize a vyhotovení revizní zprávy, potvrdí revizní technik v tomto zápisu svým podpisem. Zápis o výchozí revizi musí být prokazatelně předán zhotoviteli elektrického zařízení nebo objednateli prací, alespoň ve třech shodných výtiscích. Základní požadavky na obsah dokumentu Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení, viz Přílohy

Pověřený revizní technik i Provozní revizní technik dále vypracuje přílohu, do které uvede zjištěné odchylky od technických norem společnosti TNS EGD provedené zhotovitelem stavby. Do přílohy neuvede odchylky, které byly písemně odsouhlaseny týmem Standardizace.

Týmu Standardizace je přednostně elektronicky zaslána či jinak poskytnuta (pověřeným revizním technikem nebo příslušnou regionální správou), kopie zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení. Tým Standardizace nebo pracovník EGD provádí kontrolu obsahu a formy revizní zprávy a cílenou nebo namátkovou srovnávací bezprostřední kontrolu na zařízení v terénu. Zjištěné odchylky a nedostatky projedná tým Standardizace nebo pracovník EGD se zhotovitelem elektrického zařízení k sjednání nápravy a opravě zápisu. V případě zjištění opakovaných hrubých rozporů v zápisu o výchozí revizi se skutečností nebo soustavné neplnění podmínek pro provádění revizní činnosti stanovených společností EGD, je/bude reviznímu technikovi zneplatněno Pověření, a to vyjmutím ze seznamu Pověřených revizních techniků a spolupráce s revizním technikem je tímto ukončena. Ukončení spolupráce je oznámeno elektronicky regionálním správám.

Ve vztahu k Provoznímu reviznímu technikovi, bude zjištěný nedbalý přístup v provádění revizní činnosti, řešen v rámci pracovněprávních vztahů společností EGD.

## Metodické pokyny

Pověřený revizní technik i Provozní revizní technik, se pro rozšiřování znalostí, problematiky technických norem, revizní praxe, ale i pro informovanost o možných organizačních změnách, musí zúčastňovat pravidelných porad, pořádaných k tomuto účelu společností EGD – týmem Standardizace. Pozvání k určenému termínu porady, bude s předstihem elektronicky doručeno.

Pro Pověřené revizní techniky jako pro spolupracující partnery, je na základě osobního hesla zpřístupněna internetová stránka s technickými informacemi potřebnými pro výkon revizní činnosti https://ppz.egd.cz/

Požadavek na přístrojové vybavení Pověřených RT, viz Přílohy

# Obchodní podmínky

## Pověřený revizní technik.

Fakturace, provedené revizní činnosti se odvíjí mezi zhotovitelem elektrického zařízení a revizním technikem či společností jejíž je revizní technik zaměstnancem. S předáním revizních zpráv zhotoviteli, musí současně proběhnout jednání o finančním vyrovnání. Ceny revizní činnosti se budou odvíjet od platného ceníku externích služeb EGD viz   https://ppz.egd.cz/

## Provozní revizní technik.

Bude-li využito smluvním dodavatelem elektromontážních prací kapacity pracovníků EGD k provedení výchozí revizní činnosti, musí být i následně řešeno finanční vyrovnání mezi smluvním dodavatelem (zhotovitelem) a EGD za provedenou službu s vědomím nákladů uvažovaných na revizní činnost z projektové dokumentace stavby. V jiných případech fakturace provedené činnosti se řídí platnými obchodními podmínkami dle schváleného ceníku prací.

# Přílohy

a)	Technické předpisy a vybavení Pověřeného revizního technika	6

b)	Základní požadavky na obsah dokumentu Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení	7

- a)	Technické předpisy a vybavení Pověřeného revizního technika

- b)	Základní požadavky na obsah dokumentu Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení