NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

# ELEKTROIZOLAČNÍ ŽEBŘÍK TYP 72143., 72.…, 72144.

## Odpovídá ČSN EN 131-1 a 131-2

Výrobek byl certifikován Autorizovanou osobou č. 202 – SZÚ Brno a

EGÚ – Laboratoř VVN a.s., Praha 9 – Běchovice

- Charakteristika

Elektroizolační žebřík má bočnice i příčle z polyestersklolaminátových dutých profilů. Příčle jsou do bočnic zapuštěny na celou hloubku jejich profilu a v profilu zajištěny proti posunu. Bočnice jsou na koncích osazeny gumovými botkami s protiskluzovou úpravou.

Jako doplňky těchto žebříků jsou dodávány:

- rolovací pomůcka, upevněná ve zhlaví žebříku, která stabilizuje žebřík v ose kruhových profilů, sloupů (stožárů) a umožňuje bezpečné vysouvání žebříku po tomto profilu,

- fixační prstenec, tvořený 6 plastovými články s upevňovacími koncovkami. Upevňuje se na nejvyšší příčel žebříku a spolu s rolovací pomůckou zvyšuje stabilizování žebříku na sloupu (stožáru)

- hák (háky), kterým je kovový trn upevněný ve spodní části žebříku do bočnice. Je otočný a slouží v měkkém terénu proti sklouznutí žebříku, tj. fixaci paty žebříku.

- Používání

Elektroizolační žebřík je určen pro práce pod napětím na zařízení do 1000V ac a 1500V ss, pro práce na zařízení bez napětí v blízkosti zařízení pod napětím do 36kV. Vyhovuje i pro práce PPN na vzdálenost do napětí 36kV.

Každý žebřík je opatřen na bočnici piktogramem, ze kterého vyplývají všechny základní požadavky vztahující se na jeho bezpečné používání. Protože se jedná o pracovní pomůcku sloužící pro práce ve výškách, doporučujeme dodržovat při používání zejména ustanovení z přílohy časti římská III z nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do volné hloubky.

Elektroizolační žebříky lze používat nejenom při elektro pracích, ale též i při pracích stavebních.

Důležité upozornění

Kovový trn (hák) upevněný ve spodní části žebříku používejte ve funkční poloze jen v měkkém terénu. Na pevném podkladě (dlažba, beton, živice apod.) jej sklopte. Jako fixace  paty žebříku proti sklouznutí slouží v tomto případě botky osazené v bočnicích žebříku.

Při manipulaci s elektroizolačním žebříkem (používání, přeprava) se vyvarujte hrubému zacházení se žebříkem jako např. shazování, torzní zatěžování apod. Vyvarujete se tak poškození konců bočnic popř. styků příčlí s bočnicemi.

Elektroizolační žebříky typu 72143. a 72.… se vysouvají do pracovní polohy v nezatíženém stavu, tj. horní výsuvné díly nelze vysouvat při obsazení příček dolního dílu uživatelem. V tomto případě hrozí poškození částí žebříku.

- Důvody k vyřazení z používání

- omezení nebo ztráta funkce jednotlivých dílů, prvků nebo doplňků žebříků,

- trvalé deformace, trhliny nebo lomy nosných prvků (bočnice, příčle, vodící třmeny).

Celková doba používání elektroizolačních žebříků je závislá na způsobu používání, podmínkách a vlivu prostředí pracoviště, pečlivosti údržby, správného uložení po skončení práce a skladování. Doba používání záleží na fyzickém stavu elektroizolačního žebříku, doporučená doba používání je 5 let od data výroby.

Po vyřazení z používání elektroizolační žebřík likvidujte podle příslušných  regionálních předpisů pro nakládání s odpady.

- Servis a prohlídky

Před každým použitím elektroizolační žebřík vizuálně prohlédněte a ověřte tím, že je v provozuschopném stavu. Jiné kontroly nejsou předepsány.

Servis elektroizolačních žebříků zajišťuje firma HAK CS, spol. s r.o.

- Školení a výcvik

Zajišťuje firma HAK CS, spol. s r.o. ve svém školícím středisku nebo přímo u odběratele.

- Údržba a skladování

Elektroizolační žebřík nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Pokud je znečištěn zeminou, případně jinými nečistotami, odstraňte je mechanicky, popř. ostříkáním vodou. Žebřík doporučujeme skladovat na suchém a větraném místě.

##### Důležité upozornění

Elektroizolační žebříky mohou být použity pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou jen uživatelem fyzicky zdatným, proškoleným a seznámeným s tímto návodem.

Kontaktní adresa výhradního dovozce a servisního pracoviště:

HAK CS, spol. s r.o., Květnové nám.13, 252 43 Průhonice, tel. a fax : 267 751 245-6

HAK CS, spol. s r.o., Janáčkova 16, 702 00 Ostrava 1, tel. a fax : 596 113 350 – 51

info@hakcs.cz              www.hakcs.cz

Typy elektroizolačních žebříků

| Jednoduchý 72143. | Výsuvný dvojdílný 72143. | Výsuvný trojdílný 72…. | Dvojitý 72144. |
| --- | --- | --- | --- |

Příslušenství

| Stabilizační rolovací pomůcka 517000 | Stabilizační pomůcka 517030 | Bodec 517010 |
| --- | --- | --- |

Typový štítek

Piktogramy – označení typu a rozměru

| Jednoduchý | Výsuvný dvojdílný | Výsuvný trojdílný | Dvojitý |
| --- | --- | --- | --- |

Piktogramy – používání

| Přesah výsuvného dílu | Sklon | Minimální výška práce od horního konce | Přesah horního konce | Maximální zatížení |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Piktogramy – zakázané manipulace

| Chybný přesah výsuvného dílu ! | Dvojitý žebřík jen se zajišťovacími popruhy ! | Nevykláněj se ! | Stav jen na stabilní podklad ! | Nepracuj bez zajištění horního konce ! |
| --- | --- | --- | --- | --- |