Účelem této přílohy je stanovení pravidel a podmínek vedoucích k omezení přístupu či vystavení osob seznámených (§ 3 dle vyhl. 50/78 Sb.) místům možného elektrického rizika ve smyslu PNE 33 0000-6.

Elektrické riziko: zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením elektrické energie z elektrického zařízení

# Osoby seznámené § 3 dle vyhl. 50/78 Sb.

Osoby seznámené jsou ty, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti (též návštěvy a exkurze atd.) seznámeny s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněny na možné ohrožení těmito zařízeními.

Seznámení a upozornění provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis. Záznam o provedeném školení s podpisem školené osoby se provede do formuláře „Záznam o školení BOZP návštěv či exkurzí v objektech E.ON Czech”, který je do ke stažení intranetu, odkaz zde.

Povinnost proškolení se vztahuje na osobu nebo skupinu osob se statutem návštěva či exkurze, předpokládá-li se jejich přítomnost v provozních prostorách, kde můžou být vystaveny elektrickému riziku a pokud se dostávají do prostor rozvodny NN, VN, VVN, ZVN či do prostoru olejového transformátoru, kabelového kanálu nebo kabelového prostoru, archivu nebo skladu hořlavých kapalin, jinak není potřeba.

Osoba nebo skupina osob se statutem návštěva či exkurze musí být vždy v doprovodu oprávněného pracovníka.

Po absolvování tohoto školení se stává proškolená osoba „osobou seznámenou“ v souladu s § 3 dle vyhl. 50/78 Sbírky. Školení se vztahuje i na osoby, které jsou přijaty na pracovní brigádu nebo zaškolovací praxi v pracovněprávním vztahu se společností E.ON.

Nemění-li se pracoviště pracovníka nebo jeho odborné vzdělání, opakované školení odpovídající kvalifikaci §3 dle vyhl. 50/78 Sbírky, se neprovádí. Prověřování znalostí odpovídající kvalifikaci §3 dle vyhl. 50/78 Sbírky, se neprovádí.

Osobám seznámeným musí být omezen přístup ke všem místům a zařízení, kde jsou vystaveni elektrickým rizikům. Osoby seznámené nesmějí pracovat na nekrytých živých částech elektrického zařízení, ani se jich dotýkat přímo nebo jakýmkoliv předmětem. V prostorách E.ON musí být všechna místa i zařízení s elektrickým rizikem opatřena bezpečnostním označením, objekty, místnosti, elektrické rozváděče uzavřeny předepsaným zámkem (energetický zámek, energetická vložka FAB, bezpečnostní vložka či takové uzavření, které je bez použití klíče nebo jiného nástroje, nepřekonatelné). Elektroinstalační prvky, elektrické spotřebiče, elektrické ruční nářadí i jiné elektrické zařízení v objektech a prostorách E.ON musí být trvale ve stavu jenž omezuje vystavení osob seznámených elektrickému riziku. Tento stav musí být kontrolován. (periodické revize elektrických zařízení budov a objektů, pravidelné prohlídky BOZP, denní vizuální kontroly zařízení).

Elektrické zařízení přístupné a určené k manipulaci i osobám seznámeným (elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí) musí být pravidelně kontrolováno a revidováno v dle ČSN 33 1600 ed.2 v souladu se směrnicí ECZR-SM-012 - Organizace zabezpečení požární ochrany v E.ON (v platném znění). Základní podmínkou pro omezení přístupu osob seznámených k místům a zařízení, kde mohou být vystaveny elektrickému riziku, je povinné školení zabezpečované (prováděné) oddělením BOZP (pro externí i interní pracovníky), vedoucím zaměstnancem příslušného pracoviště nebo vedoucím práce příslušného pracoviště. Obsahem tohoto školení jsou mimo jiné:

- Zásady bezpečného chování na pracovišti (dodržování bezpečnostních předpisů a technologických postupů, pracovat pouze na přidělených pracovištích a zařízeních, dodržování a respektování bezpečnostních tabulek, sdělení a značení)

- Seznámení se všemi předvídatelnými možnými riziky, která mohou pracovníka ohrozit při výkonu přidělené práce

- Zákaz nebezpečných postupů a nesprávných způsobů práce

- Seznámení s pracovištěm z hlediska BOZP (hlavní vypínač, uzávěr plynu, únikový východ, lékárnička apod.)