Lisy

- Pokud to povaha práce a druh výrobku dovolí, má se vždy používat pracovních pomůcek jako jsou kleště, pinzety, háčky, podávače apod. Nikdy však pracovní pomůcky nenahrazují ochranná zařízení, která u lisů musí být vždy.

- Každý lis, na němž se ručně manipuluje s polotovary nebo výrobky v nebezpečném pracovním prostoru lisovacího nástroje, musí být upraven pro práce jednotlivými zdvihy.

- Dvouručním spouštěcím zařízením nesmí být odjišťován nožní spouštěč lisu.

- Při každé změně nástroje je třeba podle jeho povahy seřídit zdvih lisu nebo odpovídajícím způsobem upravit jeho ochranné zařízení a způsob ovládání.

- Pracovat na lisech s ručním nebo nožním pohonem smějí jen zaměstnanci starší 16 let a na lisech s motorickým pohonem jen zaměstnanci starší 18 let, kteří jsou pro příslušný druh práce zacvičeni a poučeni o tom, jak mají bezpečně pracovat. Mladiství ve věku 16 - 18 let smějí obsluhovat lisy s motorickým pohonem jen tehdy, jestliže je jejich ochrana zaručena spolehlivými technickými opatře-ími a pod stálým dozorem mistra nebo zkušeného lisaře.

- Opravy, seřízení nebo jiné změny na lisu, lisovacím nástroji nebo ochranném zařízení lisař sám konat nesmí. Veškeré závady musí hlásit ihned seřizovači nebo vedoucímu práce a jestliže závada může ohrozit jeho bezpečnost, nesmí v práci na lisu pokračovat.

- a mechanizační zařízení výstředníkových a klikových lisů 1/ musí fungovat spolehlivě a vázaně na chod stroje (potřebná zaklapovací, dosunovací, dostřeďovací, pojistná a jiná zařízení). Pokud jsou nutné nějaké ruční úkony, musí se ruční práce provádět mimo nebezpečný prostor, do něhož se musí zamezit přístup rukou za provozu. Mimoto mechanizmus nesmí mít volně přístupná nebezpečná střižná nebo tlačná místa.

- U výstředníkových a ostatních mechanických lisů, u nichž se při práci zasahuje rukou do pracovního prostoru, je dovoleno pracovat pouze přerušovaným chodem lisu a použitý ochranný systém musí zajišťovat spolehlivou ochranu:

  - proti ponechání rukou v ohroženém prostoru v době pracovního zdvihu;

  - proti nevědomému (dodatečnému nebo předčasnému) sáhnutí do ohroženého pracovního prostoru v době pracovního zdvihu;

  - při nežádoucím zapnutí spojky za klidu motoru;

  - proti nežádoucímu opakování pracovního zdvihu;

  - při opožděném zapnutí spojky.

- Přístup rukou do pracovního prostoru lisů dvoustojanových apod. musí být ze zadní strany (pokud se tam nepracuje a nepoužije jiného ochranného zařízení) uzavřen.

- U lisů musí být v dosahu každého zaměstnance zařízení, které umožní při nebezpečí rychlé zastavení stroje.

- Na ohraňovacích lisech je zakázána práce ženám.

- U třecích lisů musí být spolehlivě zajištěno omezení dráhy zdvihu smykadla. Lis musí rovněž mít spolehlivé opatření proti přetížení a proti zřícení setrvačníku. Při práci za tepla (kovárny) nemusí lis mít ochranné zařízení, je-Ii zaměstnanec nucen používat pracovní pomůcky (kleště apod.).

- Na nožních a ručních lisech je dovolena práce jen zaměstnancům starších 16 let (po dostatečném zácviku a poučeni).

- Lisoven, které se považují za rizikové pracoviště z hlediska zvýšeného nebezpečí pracovních úrazů, není dovoleno používat jako průchozích místností nebo pro jiné práce. Nemůže-Ii být lisovna v samostatné místnosti, musí být pracoviště lisů od ostatních pracovišť alespoň hodně oddělena (to se má zajistit i u lisů jednotlivých). Nepovolaným osobám je vstup do lisovny zakázán.

- Bezpečnostní vybavení hydraulických lisů musí být takové, aby s přihlédnutím k druhu technologického použití chránilo před úrazy a jiným poškozením zdraví:

  - pracovním prostoru lisu (ochrana před jeho přímým nebezpečím) - zamezení úrazů způsobených tím že se ruka dostane do nebezpečného styku s pohybujícím se nástrojem nebo jinou pohyblivou částí lisu při běžné práci, při poruše (selhání chodu) stroje apod.;

  - vystříknutí roztaveného materiálu nebo vymrštěním části (úlomků) pracovních nástrojů, opracovaného materiálu apod. z pracovního prostoru. Zaměstnanec se musí chránit i před působením sálavého tepla z pracovního prostoru nebo před jiným škodlivým působením;

  - různými pohyblivými mechanismy atd. mimo pracovní prostor lisu.

- Pokud se ručně manipuluje v pracovním prostoru hydraulického lisu a bezpečnost není zajištěna ani lisovacími nástroji, musí se lis vybavit spolehlivým ochranným systémem, jako jsou zejména:

  - ochranné kryty pevné

  - ochranné kryty pohyblivé

  - dvouruční ochranné spouštění - ochrana světelnou clonou

  - ochranné nášlapové mosty.

- Aby se zamezil samovolný pohyb pístu u horizontálních hydraulických lisů se stálým tlakem v prostoru zpětného chodu, musí být na lisu zarážecí zařízení (netýká se lisů s jednotlivým pohonem). U lisů s vertikálním pohonem horního lisovacího pístu se musí zabránit samovolnému zdvihu při úniku provozní kapaliny z odtahového prostoru (netěsností ucpávek, rozvodných orgánů apod.). U lisu musí být i ochranné zařízení, které zamezí samovolnému pracovnímu zdvihu (podpěra pístu, zarážky, hydraulická brzda apod.).

- Hydraulické lisy musí mít zajištění proti přejetí krajních dovolených poloh lisu, opatření proti spuštění lisu nepovolanou osobou (zámek hlavního vypínače apod.), bezpečnostní kryt nožního spouštěče apod.

Kovací lisy

Při opravách, seřizování a výměně kovacích nástrojů nesmí dojít k úrazu obsluh. Výrobce a zaměstnavatel jsou povinni zajistit zařízení zajišťující beran kovacího lisu v horní poloze.

- Obsluha musí mít možnost kdykoliv odpojit kovací lis od zdroje energie, a to při volném i zápustkovém kování.

- Při kování za tepla musí zaměstnavatel zajistit bezpečnost obsluh proti odlétajícím okujím. Obsluhy musí být chráněny i při automatickém čistění zápustek od zbytkových okují.

- Zaměstnavatel je povinen chránit obsluhy před fyzicky namáhavou prací, sálavým teplem, hlukem a vibracemi, případně nedostatečným osvětlením pracoviště a jeho prašností.

- Veškeré kovací práce musí být prováděny podle pokynů vedoucího pracovníka práce a mezi obsluhami musí být domluveny jasné a srozumitelné signály.

- Na vlastním pracovišti, které zahrnuje případně i ohřívací pece se nesmí pohybovat žádná osoba bez souhlasu zaměstnavatele.

Zakružovačky

- K zajištění bezpečnosti zaměstnanců obsluhujících zakružovačky je nutno vybavit zakružovačky podle charakteru práce a jejich velikosti vhodnými kryty nebo jiným vhodným zařízením např. bezpečnostní vypínací lanka, tyče, mřížky apod. spojená s koncovým elektrickým spínačem a umístěná po celé délce stroje tak, aby se dala snadno ovládnout i nohou.

- Veškeré hnací a převodové mechanismy musí být zakryty kryty dostatečné tuhosti, pevně spojenými s konstrukcí zakružovačky.

- Používání pracovních rukavic k ochraně rukou je možné pouze v těch případech, kdy nehrozí nebezpečí zachycení rukavic pohyblivými částmi stroje.

- U zakružovačky, jejíž zařízení pro vyklápění hlavy je v prostoru pod úrovní podlahy, musí být tento prostor ohrazen, nebo zakryt. U provedení nad úrovní podlahy musí být vyklápěcí hlava označena bezpečnostním nátěrem a na podlaze vyznačen půdorys prostoru potřebného k vyklonění hlavy.

- Zakružovačky musí být vybaveny spolehlivým a účinným brzdícím zařízením, které rychle brzdí chod zakružovacích válců nebo kladek po vypnutí pohonu např. působením ochranného zařízení v případě, kdy je zaměstnanec zachycen stáčejícími se válci nebo kladkami.

- U zakružovaček, které jsou vybaveny stop zařízením pro zastavení stroje, je třeba, aby toto zařízení umožňovalo okamžité částečné zpětné pootočení válců.

- V případě přerušení dodávky elektrického proudu nesmí po obnovení dodávky dojít k samovolnému rozběhu nebezpečných částí zakružovačky. Obnovení napětí v síti musí být signalizováno.

- Práce na zakružovačkách smějí konat jen zaměstnanci starší 18 let s příslušnou kvalifikací.

Zásady bezpečné práce při obsluze Strojních tabulových nůžek

Ruční manipulace s materiálem na přední straně tabulových nůžek musí být prováděna obsluhou bezpečným způsobem. Za tímto účelem musí být nůžky vybaveny manipulačním zařízením pro přísun tabulí plechu, správně seřízenými přidržovači, vodícím odměrným pravítkem a vhodně upraveným stolem pro manipulaci s materiálem před nůžkami.

- Střihací nože musí být ostré, správně seřízené a obsluha nesmí nikdy vsunout končetiny nebo nežádoucí předměty do nebezpečného střižného prostoru mezi pohyblivým a pevným nožem.

- Zaměstnavatel i zaměstnanci musí dbát na správnou funkci ochranných a zabezpečovacích zařízení a nesmí je vyřazovat z činnosti. Zejména je zakázáno odstraňovat nebo vyřazovat z činnosti ochranné kryty nebezpečných prostorů.

- Při střihání nesmí stát nikdo za nůžkami. Odebírání stříhaného materiálu musí být mechanizováno.

- Zásady bezpečné práce při ručním a strojním kování

- U výhní musí být instalováno odsávací zařízení.

- U naftové výhně je nutné zakrýt ventily přívodu vzduchu a nafty tak, aby se nemohly poškodit.

- Kovadliny musí být umístěny na vodorovné rovné podlaze a spolehlivě připevněny ke dřevěnému špalku (dubovému), který je stažen alespoň jednou ocelovou obručí a spolehlivě zapuštěn do země. Při použití plechového válce vyplněného upěchovaným štěrkem, v němž je kovadlina řádně zajištěna ocelovými hřeby proti otáčení. Pevnost základu kovadliny musí odpovídat váze používaných kladiv. Naklonění kovadliny sesednutím podstavce může vést k tomu, že výkovek při šikmém úderu vyletí z kleští a zraní kováře.

- Dráha kovadliny musí být tvrdá, kalená a stále hladká (bez trhlin).

- Před započetím práce se musí zaměstnanec přesvědčit o dobrém stavu kovadliny úderem kladiva na kovadlinu a poslechem správného zvuku.

- Vzdálenost kovadliny od výhně musí být minimálně 1 m.

- Povrch ploché části kladiva nebo perlíku musí být lehce vypouklý. Násady kladiva perlíků musí být zhotoveny z tvrdých a houževnatých druhů dřeva a jejich délka má být přizpůsobena fyzickým požadavkům kováře. Průřez násad má mít oválný tvar a kladivo na nich musí být spolehlivě zajištěno proti vypadnutí ocelovým klínem se zpětným zásekem.

- Aby se zajistilo správné a spolehlivé přidržení výkovů, mají být kleště opatřeny svěracími očky nebo jiným svěracím zařízením kleští. K zamezení skřípnutí rukou mezi kleštinami musí být na jedné straně kleštin výstupek, který nedovolí úplné sevření kleští.

- Sekáče s otřepy nebo trhlinami se nesmějí při práci používat, protože z nich mohou odlétnout nebezpečné úlomky otřepů apod.

- Kovářské nástroje, které by mohly při kování popraskat, musí se před zahájením práce nahřát na teplotu asi 200 °C.

- Při ručním kování nesmí stát přitloukač čelem proti kováři, nýbrž bokem k němu, aby perlík, v případě vysmeknutí s násady, kováře neporanil.

- V průběhu práce se musí kovadlina očišťovat od okují a zbytky materiálu se nesmějí nechávat na pracovišti.

- Při práci na bucharech je zakázáno:

  - kování materiálu, jehož teplota klesne pod kovací teplotu, předepsanou technologickým postupem;

  - používání volných zešikmených klínových příložek pro dosažení přesné tloušťky výkovku;

  - odstraňování okují, kladení materiálu na zápustky, vymazávání	nebo vysypávání zápustky rukou za chodu beranu bucharu;

  - uvolňování zaseknutého materiálu z horní části zápustky úderem beranem, vytloukání pomocí příložek a jiné;

  - provádět tvrdé údery zápustky na zápustku bez vložení ohřátého materiálu.

- Při práci na bucharech nesmí kovář držet kleště před sebou, nýbrž stranou.

- U každého bucharu musí být k dispozici dostatečně velký manipulační prostor s rovnou neklouzavou podlahou, která se musí udržovat v pořádku.

- Ovládací zařízení bucharů musí mít zajišťovací zařízení, které zabrání nahodilému uvedení bucharu do činnosti (otřesem, nárazem, pádem předmětu apod.).

- Všechny pohyblivé části pohonů bucharů, dráhy proti závaží, setrvačníky apod., pokud nejsou umístěny v konstrukci stroje, musí být opatřeny alespoň do výše 2 m od podlahy ochrannými kryty, aby nemohlo dojít ke zranění obsluhy.

- Obsluhu a práci na bucharech mohou provádět jen osoby ke stroji přidělené a pro tuto práci vyškolené. Řidič bucharu musí být starší 18 let, musí mít dostatečnou kvalifikaci a musí dodržovat předpisy o správné údržbě a obsluze bucharu.

- Spouštěcí páky bucharů musí mít zajišťovací zařízení, která znemožňují, aby bylo možno buchar uvést neúmyslně nebo náhodně do činnosti.

- Každý buchar musí mít zajišťovací zařízení (vzpěra, výsuvný čep apod.), které drží beran spolehlivě ve zdvižené poloze, je-Ii nezbytné pod ním pracovat. Konstrukce stroje musí umožnit spouštění beranu na toto zařízení pomalým chodem.

- Okuje a jiné předměty se nesmějí odstraňovat s kovadliny rukou.

- Není-Ii buchar v provozu, musí horní kovadlo (beran) spočívat na dolním kovadle (kovadlině).